《雷电学原理》

第一章

一、填空题（30）#

1.电荷分为  和  电荷

答：正，负

2.静止电荷产生的电场称

答：静电场

3.静电场对负荷的作用力称

答：静电力

4.正电荷+q和负电荷-q是点电荷，它们间的距离为l，这样的电荷系统称

答：电偶极子

5.电荷做功，则电势能

答：减少

6.1V=   J/C=     静电单位

答：1，1/300

7.      是最常见的连续分布电荷的情形

答：面电荷

8.电通量指的是通过一任意面的     的数目

答：电力线

9.导体是指在    的时间内达到电荷平衡的状态

答：无限短

10.非导体是指在    的时间内达到电荷平衡的状态

答：无限长

11.电容是    与     之比

答：电荷，电势差

12.电容的单位是

答：法拉（F）

13.电容并联时，有效电容为个别电容的

答：相加

14.电容串联时，有效电容的倒数为

答：个别电容的倒数和

15.为描述电荷在电场的作用下的运动特征,引入     这一量。

答：电流

16.电流的单位是

答：A

17.电流密度的单位是

答：A/m2

18.对于N根导线的分岔点上，电流的代数和为

答：0

19.对于复杂的电路系统，具体计算时我们采用      法

答：分枝电流；回路电流

20.对于两条平行的导线，如果有同向的电流通过，产生    ，如果有反向的电流通过，产生

答：吸引力；排斥力

21.电流元间的相互作用力与它们间的距离成      比

答案：正平方

22.电流元间的相互作用力与面电流源间的方位      （有关/无关）

答案：有关

23.电荷的单位是

答案：C

24.两个点电荷之间的作用力与它们间的距离的    成    比

答案：平方，反

25.电场强度的单位是

答：N/C或V/m

26.电荷q的在电场中运动路径L是闭合的，则做功为

答：0

27.导体表面的电场强度与电荷面密度σ成     比

答：正

28.等势面和电力线      （填位置关系）

答：垂直

29.在实际大气中，积雨云带电通常看成

答：点电荷

30.两点电荷之间的作用力与它们的电荷量成

答：正比

二、单选题（30）#

1.两个点电荷之间的作用力与它们间的距离的（）成（）比

A．平方，正

B．平方，反

C．一次方，正

D．一次方，反

答：B

2.电场强度的单位是（）

A.N/m

B.N/C

C.m/N

D.C/N

答：B

3.电荷q的在电场中运动路径L是闭合的，则做功为（）

A.大于0

B. 0

C.小于0

答案：B

4.等势面和电力线（）

A.成60°

B.成75°

C.垂直

D.成任意角度

答案：C

5.电场强度的单位是（）

A.V/m

B.V/C

C.V/J

D.m/V

答案：A

6.导体表面的电场强度与电荷面密度σ成（）关系

A.正比

B.反比

C.无关

D.正平方比

答案：A

7.在实际大气中，积雨云带电通常看成（）

A.点电荷

B.线电荷

C.面电荷

D.体电荷

答案：A

8.电介质是（）

A.导体

B.半导体

C.绝缘体

答案：C

9.一定的温度下，导体的电阻与导体的长度成（），与它的横截面成（）

A.正比；正比

B.正比；反比

C.反比；正比

D.反比；反比

答案：B

10.两点电荷之间的作用力与它们的电荷量成（）

A.正比

B.反比

C.正平方比

D.反平方比

答案：A

11.对于N根导线的分岔点上，电流的代数和为（）

A.正

B.负

C.0

D.不一定

答案：C

12.电压的单位是（）

A.J/m

B.V

C.N/C

答案：B

13.电压的单位是（）

A.J/m

B.J/C

C.N/C

答案：B

14. 静电场对负荷的作用力称（）

A.洛伦兹力

B.磁力

C.静电力

答案：C

15.（）是最常见的连续分布电荷的情形

A.线电荷

B.面电荷

C.体电荷

答案：B

16.电通量指的是通过一任意面的（）的数目

A.正电荷

B.负电荷

C.电力线

答案：C

17.导体是指在（）的时间内达到电荷平衡的状态

A.无限短

B.无限长

C.任意

答案：A

18.非导体是指在（）的时间内达到电荷平衡的状态

A.无限短

B.无限长

C.任意

答案：B

19.电容的单位是（）

A.C

B.F

C.N

答案：B

20.电容并联时，有效电容为个别电容的（）

A.相加

B.相减

C.相乘

答案：A

21.电容串联时，有效电容的倒数为个别电容倒数的（）

A.相加

B.相减

C.相乘

答案：A

22.为描述电荷在电场的作用下的运动特征,引入（）的概念。

A.电阻

B.电压

C.电流

答案：C

23.电流的单位是（）

A.A

B.V

C.N/C

答案：A

24.电流密度的单位是

A.N/C

B.J/m

C.A/m2

答案：C

25.，如果有同向的电流通过，产生（）

A.吸引力

B.排斥力

C.无影响

答案：A

26.对于两条平行的导线，如果有反向的电流通过，产生（）

A.吸引力

B.排斥力

C.无影响

答案：B

27.电流元间的相互作用力与它们间的距离成（）比

A.正

B.反

C.正平方

D.反平方

答案：C

28. 电流元间的相互作用力与面电流源间的方位（）

A.有关

B.无关

C.不确定

答案:A

29.电场强度的方向与电荷受的作用力的方向（）

A.一致

B.相反

C.无关

答案：A

30.高斯定理描述的是用（）表示电场与其源电荷的关系

A.电荷

B.电压

C.电通量

答案：C

三、多选题（30）#

1.电力的做功取决于（）

A．始点的位置

B．终点的位置

C．所经过的路径

D．电荷量q

答：ABD

2.下列哪些是导体的特点（）

A.导体内有电场必然导致电荷流动，在静电场情况下，导体内部电场强度处处为零，即导体内各点的电势差也是零，电势为一常数，导体是一个等势面

B.导体所带的电荷都分布于导体的表面上

C.孤立导体处于静电平衡时，它的表面各处的面电荷密度与表面各处的曲率有关，曲率越大的地方，面电荷密度越大。也就是导体尖端处的面电荷密度最大，由于尖端处电荷过多，会引起尖端放电

答：ABC

3.电容器的电容取决于导体的（）

A.形状

B.大小

C.位置

答：ABC

4.电容的单位是（）

A.F

B.C/V

C.N/m

D.N/m2

答案：AB

5.以下哪些是电介质（）

A.大气分子

B.气溶胶粒子

C.云中的粒子

答案：ABC

6.以下哪些是非极性分子（）

A.N2

B.H2

C.O2

D.CO

答案：ABC

7.以下哪些是极性分子（）

A.N2

B.HCl

C.H2O

D.CO

答案：BCD

8.电流的单位是（）

A.A

B.N/C

C.C/s

D.N/m

答案：AC

9.电阻的数值取决于导体的（）

A.性质

B.形状

C.大小

答案：ABC

10.以下哪些是电阻的单位（）

A.R

B.N/C

C.C/s

D.V/A

答案：AD

11.库仑做的实验表明，两个点电荷之间的作用力大小与（）有关

A.它们间距离

B.电荷量

C.时间长短

答案：AB

12.电场强度的单位有（）

A.V/J

B.N/C

C.V/m

D.m/V

答案：BC

13.电压的单位（）

A.V/J

B.V

C.J/C

D.m/V

答案：BC

14.对于复杂的电路系统，具体计算时我们采用（）

A.分枝电流法

B.回路电流法

C.牛拉法

答案：AB

15. （）是常见的连续分布电荷的情形

A.线电荷

B.面电荷

C.体电荷

D.点电荷

答案：ABC

16.电容是    与     之比

A.电荷

B.电场力

C.电势差

答案：A,C

17.下面对于电荷的说法，正确的是（）

A.与一般物质一样，电荷也是由一些不可分割的基本单元所构成

B.这些基本单元成为基本电荷e

C.物体所带的电荷不一定是基本电荷e的整数倍

答：AB

18.下面对于电荷的说法，正确的是（）

A.质子的电荷是+e

B.电子的电荷为-e

C.中子不带电

答案：ABC

19.下列说法错误的是（）

A.在不带电的物体内，每一小体积内的质子数等于电子数，表现为中性状态

B.如果一部分电子转移到另一物体上时，失去电子的物体就带负电

C.如果一部分电子转移到另一物体上时，得到电子的物体就带正电

答案：BC

20.下列说法正确的是（）

A.如果有一定的正电荷产生，也必然有等量的负电荷产生

B.当一个高能光子与一个重原子核作用时，该光子可以转化为一个正电子和一个负电子，这叫电子对的产生

C.当一个正电子与一个负电子相遇，又会同时消失而产生两个或三个光子，这叫电子对的湮灭

答案：ABC

21.下列说法正确的是（）

A.同类电荷存在时它们相斥，而异类电荷相吸

B.当两个等量的正负电荷相吸合并时，电荷将消失，称之为放电

C.正负电荷并不一定总是成对出现和消失

答案：AB

22.下列说法正确的是（）

A.从宏观平均角度考虑，可以认为电荷连续地分布于带电体上，又如果带电体比所讨论物体的距离要小很多，这时带电体可以看做为一个带电的点，称之为点电荷。

B.电子、质子等带电体可以看成为点电荷

C.如对于雷电云中荷电中心所带的电荷尺度相对于它影响的范围，可以近似地将雷暴云中的电荷中心作为点电荷。

答案：ABC

23.下列对于电场的说法正确的是（）

A.对于空间中n个点电荷在P点产生的电场强度为各个电荷单独产生的电场强度矢量之和

B.静止电荷产生的电场称静电场

C.静电场对电荷的作用力称静电力

答案：ABC

24.对于电场的做功，下面说法正确的有（）

A.电力做的功决定于始点和终点

B.电力做的功与所经过的路径有关

C.点电荷在电场中绕一圈,电力做的功等于零

答案：AC

25.对于电场的做功，下面说法正确的有（）

A.如果点电荷路径L是闭合的，则整个路程做的功等于零

B.点电荷激发的电场是保守的

C.静电场的旋度为0，电场是无旋的

答案：ABC

26.对于电势，下面说法正确的有（）

A.对于n个点电荷在Р点产生的电势为单个点电荷产生的电势的代数和

B.电场中电势相等的各点的轨迹为等势面

C.等势面和电力线相平行

答案：AB

27.下面说法正确的是（）

A.高斯定理描述的是用电通量表示电场与其源电荷的关系

B.电通量是指通过一任意面的电力线的数目

C.如果电荷在闭合面之内，则NE=SEndS=0

答案：AB

28.下列说法正确的是（）

A.导电现象是指导体内在电场作用下能定向流动的电荷，在金属体内是电子，在介质内是离子

B.导体是指在无限短的时间内达到电荷平衡状态。

C.非导体是无限长的时间电荷达到平衡状态。

答案：ABC

29.下列是静电感应的边界条件的是（）

A.导体平面上电势为0

B.接近点电荷处电势为无穷大。

C.积雨云通常可以看成是点电荷

答案：AB

30.下面单位换算正确的是（）

A.1F=1C/V

B.1μF=10-6F

C.1 μμF=10-9F

答案：AB

四、简答题（10）#

1.简述电量守恒定理。

答：在闭合系统中，电荷的代数和是一常数。即如果有一定的正电荷产生，也必然有等量的负电荷产生。

2.简述电荷密度的定义

答：如果带电体内有一点P，包围这一点的体积元为∆τ，∆q是该体元内部的电量,当∆τ足够小时，比值所趋向的极限就是P点的电荷密度ρ，写为

ρ=lim∆τ→0∆q∆τ=dqdτ

3.对于某一点电极化强度的定义？

答：在该点附近单位体积内分子电偶极矩的总和。

4.对于介质内任一点物理量的宏观值得定义？

答：该点附近得某物理量的时空均值。

5.根据物质在电场中的极化的情况，物质可以分为哪几类？

答：两类，一类是各向同性物质，物质的极化强度方向与电场强度方向相同；另一类是各向异性物质，极化强度方向和电场强度方向并不相同。

6.介质边界处的边界条件？

答：①在分界面上任意点的两侧的电感应矢量的法向分量的跃变等于4πσ(此处σ是分界面上自由电荷面密度)②在分界面两侧的场强的切向分量具有相同的数值

7.电荷的定向移动分为哪几种情况？请简述

答：三种①正电荷移动，电流方向就是电荷移动方向；②负电荷移动,电流方向与电荷移动方向相反；③正负电荷移动同时发生。

8.简述对于复杂的电路系统,克希霍夫得出的两条基本定律。

答：①第一定律：在电路的每一分岔点上电流代数和等于零；②第二定律：对于每一回路有

Ei=IiRi

9.简述安培定律的基本实验。

答：①对于两根平行的导线，如果有同向的电流通过时，产生相互吸引的作用力；而当有反向的电流通过时，则产生相斥的作用力。如果其中的一根导线中的电流加倍时，则作用力也加倍。如果两根导线的电流同时加倍，则作用力为原来的四倍。这表明电流间的作用力是导线电流的乘积。

②如果有相平行的导线相靠很近，并有等量反向电流通过,则对于远处另一通电导线几平不产生作用。这说明在同一地点的等量反向电流产生的作用相互抵消。

10.多个点电荷间产生的作用力如何求取？

对于n个点电荷q1,q2,…,qn组成的电荷体系，如以F1，F2，…，Fn分别是各电荷单独存在时作用于另一点电荷q0上的力,则由力的叠加原理，q0上总的受力为各个力之和,即

F1+F2+…+Fn=Fi

在q1,q2,…,qn和q0静止的情况下，可由库仑定理表示为

F=i=1n14πε0q0qiri2riri

式中，ri是q0与qi之间的距离，riri为从点电荷qi指向q0的单位矢量。

第二章

一、填空题：（30道）

- 半径为_____代表一种更稳定和永久的尺度。这种大小粒子有可能在大气中停留一些时间,在大气条件下凝聚也不很快。

答案：10-6cm

- 雨滴大小的粒子半径为____。

答案：1mm

3.大气中的气体分子重量轻,它所带电构成的离子称之为____。

答案：轻离子

4.____对太阳辐射和大气辐射以及地气辐射、大气化学有重要影响,对云雾和降水的形成等起有重要作用，对大气中的电过程也起重要作用。

答案：气溶胶

5.在大气中的粒子是以不同尺度的粒子群出现,粒子数n随粒子尺度r的变化称之

为粒子的____。

答案：尺度谱n(r)

6.描述电离源对大气电离的能力用大气____表示。

答案：电离率(q)

- 当大气条件和大气介质特征不变的情况下,大气离子的迁移率仅与大气离子的_____有关。

答案：半径

8.离子迁移率与空气密度成____。

答案：反比

9.大气重离子浓度取决于____。

答案：气溶胶含量

10.一般说,陆面大气重离子浓度____轻离子浓度。

答案：大于

11.1~2km高度以上的大气中,大气电离串随高度____。

答案：递增

12.1~2km高度以上的大气中,大气电离率随高度递增,至10~15km高度达到____.

答案：极大值

- 在对流层中,大气轻离子浓度开始随高度递增而____。

答案：增加

14.而大气正轻离子浓度____大气负轻离子浓度。

答案:大于

15.大气重离子的日变化规律与轻离子____。

答案:相反

16.在海上,大气气溶胶浓度的日变化很小,所以大气离子的日变化____。

答案:小

17.大气离子谱分布即为大气高子迁移率的谱分布,它是措述____的的物理量。

答案:大气离子群

18.由于同类电荷相斥的原因,大气中的离子- -般只带____个电荷。

答案:一

19.10-5cm为大气____尺度,认为是“大”的尺度,已几乎不受布朗运动和重力沉降作用的影响

答案:气溶胶

20.大气中的氧、氮和氩等但定气体的含量在99. 99%以上,它们的体积比到100km以下没有变化。

答案:100

21.大气中____是指悬浮在大气中的各种固态和液态徽粒,如尘埃.海盐、云雾和降水粒子等。

答案:气溶胶

22.气溶胶对大气中的____过程也起重要作用。

答案:电

23.气溶胶浓度具有明显的仔变化.其变化规律各地差异根大,一般陆地气溶胶浓度的日变化较海上____.

答案:大

24.气溶胶浓度具有明显的仔变化.其变化规律各地差异根大,晴大的日变化较阴天____。

答案:大

25.观测表明,气溶胶主要集中于____km高度以下的对流层大气中。

答案:5

26.太阳辐射中波长小于1000A左右的紫外线,但它主要存在于____,在对流层中不很重要.

答案:高层大气

27.大气电离主要局限于____高度以下的大气。

答案:5

28.在海洋上空大气中的放射物质比陆地上要少得多，因在海面处大气的____仅为大气的百分之几。

答案：电离率

29.宇宙射线主要是由能量为10-8~10-20eV的高能质子所组,它用以穿透整层大气，不仅使大气电离,而且与大气分子碰撞产生中子和介子等高能粒子,构成____。

答案：次宇宙射线

- 在低层大气中,短波辐射的吸收限于____的大小。

答案：光离解

二、单选题：（30道）

1.粒子的半径为为多大_____时,其极性表现为获取或失去电子。

A.10-9cm

B.10-8cm

C.10-7cm

D.10-6cm

答案：B

2.地壳中各射线中主要电离源是____

- α射线

- β射线

- γ射线

- X射线

答案：C

- 地壳中放射性物质发出的各种射线强度在穿过大气时随高度迅速____

A.减小

B.增大

C.不变

D.先增大后减小

答案：A

4.地壳中放射性物质发出的各种射线强度在穿过大气时对大气的电离率迅速____

A.减小

B.增大

C.不变

D.先增大后减小

答案：A

5.____射线是大气中放射物质。

A.α射线

B.β射线

C.γ射线

D.X射线

答案：A

- 所以大气中的放射性物质对大气电离主要局限于____高度以下的大气。

A.5km

B.6km

C.7km

D.8km

答案：A

- 到____高度处,大气的电离率已主要是由宇宙射线所引起。

A.4~5km

B.5~6km

C.6~7km

D.7~8km

答案：B

- 由于大气密度随高度减小,所以宇宙射线的电离率并非随高度单调上升,大约在____高度处大气电离率达极大值,接着随高度增加而下降。

A.5~10km

B.10~15km

C.15~20km

D.20~25km

答案：B

9.大气离子半径是指其有效半径,其变化范圈从____。

A.10-9cm~10-6cm

B.10-8cm~10-5cm

C.10-7cm~10-4cm

D.10-6cm~10-3cm

答案：B

10.当大气条件和大气介质特征不变的情况下,大气离子的迁移率仅与大气离子的半径有关，半径越小,迁移率____。

A.越大

B.越小

C.不变

D.不能确定

答案：A

11.一般轻离子的迁移率比重离子的迁移率要大____数量级。

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

答案：B

12.通常的情况下,负轻离子的迁移率____正轻离子。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无关于

答案：A

13.分子量小的离子迁移率____分子量大的迁移率

A.大于

B.小于

C.等于

D.无关于

答案：A

14.大气离子迁移率随高度迅速____.

A.减小

B.增加

C.不变

D.先增加后减小

答案：B

15.观测表明,气溶胶主要集中于5km高度以下的（）大气中。

A.平流层

B.对流层

C.大气

D.中间层

答案：B

16.在（）高度地壳放射线对大气的电离率为地面值的2%,

A.0.5km

B.0.6km

C.0.7km

D.0.8km

答案：A

17.到1km高度地壳放射线对大气的电离率则迅速减小为地面的（）左右

A.0. 4%

B.0. 3%

C.0. 2%

D.0. 1%

答案：D

18.（）是大气中放射物质发射的射线的主要电离源。

A.α射线

B.β射线

C.γ射线

D.X射线

答案：A

19.宇宙射线主要是由能量为（）的高能质子所组,它用以穿透整层大气，不仅使大气电离,而且与大气分子碰撞产生中子和介子等高能粒子,构成次宇宙射线。

A.10-8~10-20eV

B.10-9~10-20eV

C.10-1010-20eV

D.10-11~10-20eV

答案：A

20.大气中的负离子主要是电子附着于（）而形成，

A.氧分子

B.氮分子

C.碳分子

D.氖分子

答案：A

21.（）表示大气离子在单位电场强度产牛的静电力作用下作等速运动的速度值。

A.大气离子电迁移率

B.大气离子电解率

C.大气离子移动率

D.电气离子电动率

答案：A

22.大气重离子浓度取决于（）含量,其变化范围比大气轻离子变化范围要大。

A.气溶胶

B.轻离子

C.大气放射性线

D.大气密度

答案：A

- 在0~0.5km高度范围内,宇宙射线的电离率占大气总电离率的（）

A.10%

B.25%

C.50%

D.70%

答案：B

24.到5~6km高度处,大气的电离率已主要是由（）所引起。

A.地壳中放射性物质发出的放射线

B.大气中放射性物质发射的放射线

C.火山爆发

D.宇宙射线

答案：D

25.字宙射线的强度与（）密切相关，

A.大气湿度

B.太阳活动

C.火山爆发

D.闪电

答案：B

26.轻离子半径约为（），它常由几个电离分子与中性分子聚合而成。

A.10-10cm~10-10cm

B.10-9cm~10-8cm

C.10-8cm~10-7cm

D.10-7cm~10-6cm

答案：C

- 当光子作用一分子,分子中的电子获得能量,当电子具有的能量克服（）对电子的束缚力,就脱离分子,成为自由电子。

A.夸克

B.质子

C.原子核

D.中子

答案：C

- 分子失去电子成为（）。

A.原子

B.正电子

C.负离子

D.正离子

答案：D

- ke称做大气离子电迁移率,或称大气离子的迁移率,单位为（）

A.cm2∙V-1∙s-1

B.cm2∙V-1s

C.cm2∙V∙s-1

D.cm∙V-1∙s-1

答案：A

30.大气离子在电场强度E的作用下,它所受的静电力表示为

A.F=eE

B.F=gE

C.F=E

D.F=e2E

答案：A

三、多选题：（30道）

1.大气的电离率取决于____

A.电离源的强度

B.大气的密度

C.大气的电场强度

D.火山爆发

答案：AB

2.大气中的离子主要分两类____

A.氧离子

B.轻离子

C.氮离子

D.重离子

答案：BD

- 重离子又分为____

A.Langevin离子

B.大离子

C.超大离子

D.超离子

答案：ABC

- 表征大气离子物理特征的物理量有三个:

- 大气离子的电荷

- 大气离子的半径

- 大气离子的迁移率

- 大气离子的数量

答案：ABC

- 当大气离子处在大气电场中运动时,它将受到两种力的作用:

A静电力

B.大气电场力

C.大气压力

D.大气介质对离子的阻力

答案：AD

7.大气离子浓度随高度分布与（）和（）随高度的分布密切相关，

A静电力

B.大气电离率

C.气溶胶含量

D.大气介质对离子的阻力

答案：BC

8.对于大气轻离子浓度遞常在后半夜出现（）,中午前后出现（）。

A极大值

B.无变化

C.极小值

D.无法判断

答案：AC

- 大气中荷电的基本载体是（）

A.气体分子

B.气溶胶

C.气体离子

D.气体

答案：AB

10.一般云滴谱表现为云滴浓度随半径（）增加,到某个极大值后又随粒子半径较（）地减小。

A.迅速

B.匀速

C.缓慢

D.不确定的

答案：AC

11.大气中气溶胶是指悬浮在大气中的各种固态和液态徽粒,如尘埃.海盐、云雾和降水粒子等。

但是习惯上大气气溶胶不包括（）

A.云雾粒子

B.降水粒子，

C.海盐

D.尘埃

答案：AB

- 气溶胶对（）有重要影响

A.太阳辐射

B.大气辐射

C.地气辐射

D.大气化学

答案：ABCD

- 气溶胶一旦进人大气,它的生命决定于（）作用:

- 扩散

- 碰撞

- 沉淀

- 冲刷

答案：ABCD

14.γ射线是光子流,它的电离能力最（）,但是其贯穿本领最（）。

A.弱

B.强

C.一般

D.无法判断

答案：AB

15.α射线有（）电离能力,但是贯穿能力（）。

A.弱

B.强

C.一般

D.无法判断

答案：BA

- 大气离子迁移率包括

A.大气离子气体迁移率

B.大气离子液体迁移率

C.大气离子机械迁移率

D.大气离子电迁移率

答案：CD

17.大气中的离子主要来源于大气中存在电离过程,而引起大气电离的电离源主要有（）

A.地壳中放射性物质发出的放射线

B.大气中放射性物质发射的放射线

C.火山爆发

D.宇宙射线

答案：ABD

18.地壳放射性物质发出的射线包括（）

A.α射线

B.β射线

C.γ射线

D.X射线

答案：ABC

19.宇宙射线的电离率随高度迅速增大,在0~0. 5km高度范围内,字宙射线的电离率

占大气总电离率的（）,在1~ 2km高度范圈内，电离率占大气总电离率的增加至

（）左右;在3~4km高度范围内,电离率升至（）

A.25%

B.50%

C.82%

D.97%

答案：ACD

- 大气中离子的改变是由两种原因造成的,

- 在各电离源的作用下,大气离子不断生成:

- 因大气中正、负离子的相互碰撞中和其各自所带电荷的复合过程,使离子消亡。

- 离子之间相互作用

- 大气的离子相互结合

答案：AB

21.观测表明,大气轻离子浓度的变化范围约从（）cm-3数量级到（） cm-3数量级.

A.105

B.104

C.103

D.102

答案：DC

22.大气重离子浓度取决于气溶胶含量,其变化范围比大气轻离子变化范围要大,约从（）cm-3数量级到（） cm-3数量级.

A.105

B.104

C.103

D.102

答案：DB

23.大气中气溶胶是指悬浮在大气中的各种（）微粒,如尘埃.海盐、云雾和降水粒子等。

A.固态

B.液态

C.气态

D.汽态

答案：AB

24.大气中的氧、氮和氩等恒定气体的含量在99. 9%以上,它们的体积比到100km以下没有变化。

A.氧

B.氮

C.氩

D.氢

答案：ABC

25.下列那些情况会使大气电离（）

A.闪电

B.火山爆发

C.森林大火

D.雪暴

答案：ABCD

26.分子量小的离子迁移率大于分子量大的迁移率,如:氢离子的迁移率为于空气的（）倍多，为二氧化碳的（）倍多

A.2

B.4

C.8

D.9

答案：BD

27.大气离子的迁移率随高度而变，可以看到,大气离子的迁移率与（）成反比,即与（）成反比,所以大气离子迁移率随高度迅速增加。

A.粘滞系数

B.大气密度

C.大气电离率

D.气溶胶浓度

答案：AB

28.大气正重离子浓度与大气负重情子浓度的比（）1，大气负轻离子浓度与大气正轻离子浓度的比值（）1

A.大于

B.小于

C.等于

D.约等于

答案：AB

29.大气离子半径是指其有效半径,其变化范圈从（）到（）

A.10-10cm

B.10-8cm

C.10-6cm

D.10-5cm

答案：BD

30.离子的机械迁移率与扩散系数可用爱因斯坦关系式表示:D=KBTB,其中D,KB,T,B分别代表（）

A.扩散系数

B.玻尔兹曼常数

C.温度

D.机械迁移率

答案：ABCD

四、简答题：（10道）

- 气溶胶浓度日变化具有双峰、双谷的形式，简述双峰双谷出现的时间的原因？

答案：第一蜂值出现于早晨8时左右,第二峰值出现于20时左右;第一谷值出现于4时左右，此时大气较为稳定,第二谷值出现于16时左右。对于第一峰值的原因,是由于日出后大气热对流加大和湍流垂直输送增强使气溶胶浓度加大,对于第二谷值原因,是由于中午前后热对流和湍流垂直输送旺盛,气溶胶输向高层,导致近地层气溶胶减弱;对于第二峰值原因,是由于傍晚时热对流和湍流垂直输送减弱,使气溶胶积聚于近地层。

2.大气中的离子主要来源于大气中存在电离过程,而引起大气电离的电离源？:

答案：一是地壳中放射性物质发出的放射线;二是大气中放射性物质发射的放射线;三是地球

之外宇宙射线,如太阳辐射中波长小于1000A左右的紫外线,但它主要存在于高层大气,在对流层中不很重要;第四种则是大气中的闪电、火山爆发、森林大火、尘暴、雷暴等也使大气电离。其中前三种是主要的电离源。

3.大气离子的迁移率表示大气离子在大气中的运动特征,造成大气中离子的运动原因有？

答案：一种是由于机械力作用于离子使其运动;另一种是电场对离子的作用产生运动。对前一种造成大气离子运动的迁移率称机械迁移率;后一种电场对离子作用产生运动造成大气离子运动的迁移率称之电迁移率,也表示了大气的导电性能。

4.大气中离子的改变造成的原因是：

答案：一是在各电离源的作用下,大气离子不断生成:二是因大气中正，负离子的相互碰撞中和其各自所带电荷的复合过程,使离子消亡。

5.大气中的离子形成后,它的生成和消亡主要由什么过程引起的（不考虑大气重离子和中性气溶胶粒子,正负轻离子、正负重离子异性电荷的大气轻重离子等之间的复合过程）？

答案：大气中的离子形成后,它的生成和消亡主要由以下过程引起的:(1)大气中的电离源作用使离子的增加;(2)不同极性离子间的复合形成中性粒子,使离子消失;(3)正或负轻离子附着于中性大粒子上,使重离子增加,而轻离子减少。

6.表征大气离子物理特征的物理量有：

答案：大气离子的电荷、大气离子的半径和大气离子的迁移率。

- 写出离子的机械迁移率与扩散系数可用爱因斯坦关系式，并解释始终各字母的意义

答案：D=KBTB。式中D是扩散系数,T是温度,B是机械迁移率,KB是玻尔兹曼常数。

- 当大气离子处在大气电场中运动时,它将受到哪两种力的作用，并何时做等速运动

答案：(1)静电力;(2)大气介质对离子的阻力。如果大气离子受到的静电力与犬气对它的阻力相等时，它便做等速运动。

- Q+是大气正重离子电离率,Q_是大气负重离子电离率,它们取决于？

答案：它们取决于放射性物质和宇宙射线以外的其它一些电离过程。

- 宇宙射线的电离率随高度迅速增大，简述在各高度宇宙射线占大气电离率的大小

在0~0.5km高度范围内,宇宙射线的电离率占大气总电离率的25%,在1~2km高度范圈内,电离率占大气总电离率的增加至82%左右;在3~4km高度范围内,电离率升至97%;到5~6km高度处,大气的电离率已主要是由宇宙射线所引起。但是出于大气密度随高度减小,所以宇宙射线的电离率并非随高度单调上升,大约在10~15km高度处大气电离率达极大值,接着随高度增加

而下降。

第三章

一、填空题：（30道）

- 晴天大气中始终存在方向____的大气电场。

答案：垂直向下

2.大气和大地带异性电荷是____形成的原因。

答案：大气电场

3.大气中又存在有晴天大气传导电流,不断中和大气和大地所带的电荷,使大气电场____。

答案：不断减弱

4.当有云时,云中大气电过程所产生的带电降永彤成降水电流,也不断____大气和大地所带的电荷。

答案：中和

5.当有雷暴时,云地闪电及云下方地物和植物的____过程,将增加大气和大地所带的异性电荷。

答案：尖端放电

6.当大气中的带电过程和电椅中和过程达到平衡时,形成恒定的____。

答案：晴天大气电场。

7.大气电位的分布可以用____表示。

答案：等电位面

8.由于大地看成是导体,是一个等势面,大气的等电位面与大地表面____。

答案：相平行

9.大气电位分布密集的地方,电场____。

答案：较强

10.大气电场垂直向下为____（正/负）,与坐标轴z方向正好相反

答案：正

11.晴天大气电场因时因地而异,其中与（）的浓度有密切关系

答案：气溶胶

12.海洋:由于下垫面条件相近,晴天电场间的差异很____（大/小）

答案：小

13.陆地:局地条件相差很大,各处电场的差异也很____（大/小）

答案：大

14.:陆地上由于各处局地条件的差异,因此地面晴天大气电场随纬度的变化____（是/不）十分明显。

答案：不

15.海上由于局地条件相近,晴天大气电场随纬度的变化较为（明显/不明显）

答案：明显

16.晴天大气电场在不同高度范围内随高度分布（相同/不相同）

答案：不相同

17.晴天大气电场有明显的日变化和年变化,还存在从几分钟到十几分钟的____。

答案：脉动起伏变化

18.海洋和极地表面大气电场的日变化,主要取决于整层晴天大气电位差的____。

答案：日变化

19.整层大气电位差取决于____日变化。

答案：全球雷暴活动

20.全球雷暴活动日变化与____相关。

答案：世界时

21.夏季地面气溶胶浓度的日变化具有双峰和双谷的特征,则导致大气电场有____的变化特征

答案：双峰双谷

22.太阳活动对大气电场____（有/无）影响

答案：有

23.晴天大气电场具有脉动变化,其周期大约从几分钟到几十分钟,其变化与地理环境有关,还与大气湍流等____要素有关。

答案：气象

24.地面的气温与大气湍流____输送有关

答案：垂直

25.观测表明地面晴天大气电场的日变化与____的日变化十分一致。

答案：水汽

26.海洋地区,气溶胶日变化很小,海上整层晴天大气____(海平面至电离层)和晴天大气总电导率日变化也小

答案：柱电阻

27.地面大气电场的脉动变化具有明显的日变化,其峰值出现于中午至下午,谷值出现在____。

答案：黎明前

28.地面大气电场脉动变化还有明显的年变化,其峰值出现于____。

答案：夏季

29.地面大气电场脉动变化还有明显的年变化，其谷值出现于____。

答案：冬季

30.晴天大气电场具有明显的年变化,其变化规律____。

答案：因地而异

二、单选题：（30道）

1.晴天大气中始终存在方向（）的大气电场。

A.垂直向上

B.垂直向下

C.向左

D.向右

答案：B

2.当有雷暴时,云地闪电及云下方地物和植物的尖端放电过程,将（）大气和大地所带的异性电荷。

A.增加

B.减小

C.无影响

D.无法确定

答案：A

3.通常高度越低,晴天大气电位面的值越（）

A.大

B.小

C.无影响

D.无法确定

答案：B

4.在静电学中,电场方向从正电荷指向负电荷,即为（）电场。

A.正

B.负

C.无方向

D.不均匀

答案：A

5.通常晴天大气电场随高度呈（）衰减的分布特征

A.线性

B.均匀

C.指数

D.正态

答案：C

6.地面和海面晴天大气电场年变化的波形一般具有单峰、单谷,即十年中出现一次极大和一次极小值的简单变化波形。平均而言晴天电场峰值都在北半球的冬季,而谷值都在（）的夏季

A.北半球

B.南半球

C.西半球

D.东半球

答案：A

7.地面大气电场的脉动变化具有明显的日变化,其峰值出现于中午至下午,谷值出现于（）。

A.晚上

B.黄昏

C.早晨

D.黎明前

答案：D

8.晴天大气电场与晴天大气电导率之间呈（）相关

A.正

B.负

C.无

D.不确定

答案：B

9.晴天大气电场还与水汽和温度等气象要素相关,观测表明地面晴天大气电场的日变化与（）的日变化十分一致。

A.水汽

B.温度

C.干度

D.气溶胶

答案：A

10.晴天大气电场日变化表现中，一般远离大城市的乡村为（）类型。

A.大陆简单型

B.大陆复杂型

C.海洋复杂型

D.海洋极地型

答案：A

11.晴天大气电场日变化表现中，大城市和工业区等气溶胶浓度大的地区电场表现为（）类型。

A.大陆简单型

B.大陆复杂型

C.海洋复杂型

D.海洋极地型

答案：B

12.晴天大气电场日变化表现中，一年内变化很小,广阔的极地海洋和冰雪覆盖区电场变化表现为（）类型

A.大陆简单型

B.大陆复杂型

C.海洋复杂型

D.海洋极地型

答案：D

13.当大气中的带电过程和（）过程达到平衡时,形成恒定的晴天大气电场

A.电荷中和

B.电荷离散

C.电离源结合

D.电荷结合

答案：A

14.大气电位的分布可以用等电位面表示,即是大气中电位相同各点连成的面,由于大地看成是导体,是一个等势面,大气的等电位面与大地表面相（）。

A.垂直

B.交互

C.平行

D.无关

答案：C

15.在实际大气中，由于气象、地理条件等多种原因,大气电场随空间和（）而变,

A.模型

B.电荷

C.等势面

D.时间

答案：D

16.地面大气电场脉动变化还有明显的年变化,其峰值出现于（）。

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

答案：B

17.地面大气电场脉动变化还有明显的年变化，其谷值出现于（）。

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

答案：D

18.全球雷暴活动日变化与（）相关

A.地方时

B.世界时

C.北京时间

D.纽约时间

答案：B

19.大陆简单型表现为单峰,单谷,即一天中出现（）次极大和极小。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：A

20.大陆复杂型，这类大气电场具有明显的双峰双谷，即一天中出现两次极大和极小。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：B

21.海洋极地型:具有单峰单谷型,它与（）有关，一年内变化很小。

A.地方时

B.世界时

C.北京时间

D.纽约时间

答案：B

22.在大陆上,由于大气中气溶胶含量日变化较大,从而使整层大气总电导率和整层晴天大气柱电阻的日变化（）

A.大

B.小

C.无影响

D.无法确定

答案：A

23.晴天大气电场随高度单调递减,其数值低层为正,至某一高度层以上,数值为零或负。大气电场改变符号的高度为（）km左右。

A.1~2

B.2~3

C.3~4

D.4~5

答案：C

24.晴天大气电场随高度单调递增,大约在（）m高度范围内,晴天大气电场

A.400~600

B.500~600

C.500~700

D.600~800

答案：C

25.晴天大气电场随高度变化较（）,其值为正

A.大

B.小

C.无影响

D.无法确定

答案：B

26.晴天大气电场随高度单调（）,其数值始终为正

A.递增

B.递减

C.不变

D.无法确定

答案：B

27.由于晴天大气电场与晴天大气电导率之间呈负相关,对晴天大气电导率影响的气象条件,则（）影响晴天大气电场。

A.直接

B.间接

C.不

D.无法确定

答案：B

28.夏季通常在午夜到黎明前,地面气溶胶浓度出现第一个（）

A.极小值

B.极大值

C.一般值

D.无法判断

答案：A

29.在清晨气温较低,水汽压出现（）

A.极大值

B.一般值

C.峰值

D.谷值

答案：D

30.晴天大气电场与气象条件间（）关系

A.有一点

B.无

C.无法确定

D.有密切

答案：D

三、多选题：（30道）

1.晴天大气中始终存在方向向下的大气电场。这意昧着大气相对于大地带有（）,而大地带的是（）。

A.正电荷

B.负电荷

C.不带电

D.无法确定

答案：AB

2.大气电场和（）与（）的曲率有关

A.等势面

B.地表面

C.海平面

D.太空平面

答案：AB

3.在实际大气中,由于气象、地理条件等多种原因,大气电场随（）而变。

A.空间

B.电荷

C.等势面

D.时间

答案：AD

- 在近地面处,晴天大气电场将受大地电极影响,由于大地带负电荷,在近地面的一薄层大气中积累了大量符号相反的正电荷,而且体电荷密度在该层中很不均匀,随高度增加而急剧递减的变化,于是形成较强的（）

A.空间电荷

B.大地电极

C.大气电场

D.电场梯度

答案：CD

5.在边界层处，由于（）影响,使大气电场随高度呈不规则分布,甚至出现反常。

A.逆温

B.大地电极

C.湍流

D.电场梯度

答案：AC

6.晴天大气电场的日变化表现为（）而变化。

A.峰和谷的出现时间

B.地点

C.季节

D.天气

答案：ABC

7.晴天大气电场日变化表现为哪三种类型（）

A.大陆简单型

B.大陆复杂型

C.海洋复杂型

D.海洋极地型

答案：ABD

8.地面晴天电场还具有年变化,它也可以用其（）来表示

A.变化的波形

B.变化幅度

C.变化角度

D.日变化

答案：AB

9.地面大气电场脉动变化还有明显的年变化,其峰值出现于（）,谷值出现于（）。

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

答案：BD

10.如大气中的气溶胶含量减小,则大气中的轻离子浓度增大，就导致大气电导率（）从而使大气电场（）。

A.增大

B.减小

C.不变

D.不确定

答案：AB

11.晴天大气电场日变化,陆地上主要受（）影响,海洋上受（）影响。

A.地方时

B.世界时

C.北京时间

D.纽约时间

答案：AB

12.描述大气电特性的三个重要物理量是

A.晴天大气电导率

B.大气体电荷

C.大气电流

D.大气电场

答案：ABC

13.根据大气电场和等势面与地表面的曲率的关系，可将地表分为两种情况（）

A.平坦地表

B.地表起伏或不平坦

C.地表撕裂

D.曲面

答案：AB

14.晴天大气电场因时因地而异,其中与气溶胶的浓度有密切关系,考虑（）方面来区分:

A.海洋

B.陆地

C.纬度变化

D.经度変化

答案：ABC

15.观测表明,大气电场的日变化受两种因素制约（）

A.全球性普遍日变化机制

B.地方性日变化机制

C.国家日变化机制

D.北京日变化机制

答案：AB

16.（）晴天大气电场年变化的波形一般具有单峰、单谷,即一年中出现一次极大和一次极小值的简单变化波形。

A.地面

B.海面

C.天空

D.高层大气

答案：AB

- 从地面2~3km范围内,大气电场随高度分布的经验关系为E(z)= E0e-az式中E0和a的含义为（）。

A.地面晴天大气电场

B.海面晴天大气电场

C.系数

D.变亮

答案：AC

18.（）帶异性电荷是大气电场形成的原因。

A.大气

B.大地

C.海洋

D.地壳

答案：AB

19.各地地面晴天大气电场年较差的平均结果的数值可以从30%变化到130%。

A.30%

B.50%

C.130%

D.150%

答案：AC

20.在清晨气温较低,水汽压出现（）,中午及其后，气温较高,水汽压出现（）

A.无最值

B.一般值

C.峰值

D.谷值

答案：DC

21.晴天电场峰值都在北半球的（）,而谷值都在北半球的（）。

A.春季

B.夏季

C.秋季

D.冬季

答案：DB

22.晴天大气电场:具有脉动变化,其周期大约从几分钟到几十分钟,其变化与地理环境有关,还与大气湍流等气象要素有关

A.几秒钟

B.几分钟

C.几十分钟

D.几小时

答案：BC

23.晴天大气电场随高度增加而近似按指数规律（）的程度明显（）

A.递增

B.递减

C.增强

D.减弱

答案：BD

24.夏季地面气溶胶依度的日变化具有（）和（）的特征，

A.单峰

B.双峰

C.单谷

D.双谷

答案：BD

25,夏季地面大气电场日变化具有（）和（）的特征，

A.单峰

B.双峰

C.单谷

D.双谷

答案：BD

26.当有雷暴时,云地闪电及云下方地物和植物的尖端放电过程,将增加（）所带的异性电荷。

A.大气

B.大地

C.海洋

D.地壳

答案：AB

- 晴天大气日变化式子为E(t)= Ew(t)+ EL(t)中 Ew(t)和 EL(t)分别代表

A.全球性普遍日变化机制引起的晴天大气日变化

B.地方性日变化机制引起的晴天大气日变化

C.国家日变化机制引起的晴天大气日变化

D.北京日变化机制引起的晴天大气日变化

答案：AB

28.陆地上由于各处局地条件的差异,因此地面晴天大气电场随纬度的变化（）;而海上由于局地条件相近,晴天大气电场随纬度的变化较为（）。

A.比较不明显

B.明显

C.非常明显

D.较为明显

答案：AD

29.纬度0~ 20°处,晴天大气电场约为（），纬度20°N~40°N范围内,晴天大气电场约为（）,纬度增大到40°N~60°N处,大气电场明显增大，约为（）,最大值位于纬度50°处。

A.120V/m

B.125V/m

C.150V/m

D.155V/m

答案：ABD

30.海洋极地型:具有单峰单谷型,它与世界时有关;峰值出现于世界时（）时，谷值出现于世界时（）时。

A.18~21

B.20~23

C.2~6

D.4~8

答案：AC

四、简答题：（10道）

1.维持恒定的大气电过程的原因是？

答案：其原因是大气中存在有雷暴电过程,当有雷暴时,云地闪电及云下方地物和植物的尖端放电过程,将增加大气和大地所带的异性电荷。当大气中的带电过程和电荷中和过程达到平衡时,形成恒定的晴天大气电场。

- 晴天大气电场可分成哪四类？

答案：(1)晴天大气电场随高度单调递减,其数值始终为正,从地面2~3km范围内,大气电场随高度分布的经验关系为E(z)= E0e-az(2)晴天大气电场随高度单调递减,其数值低层为正,至某一高度层以上,数值为零或负。大气电场改变符号的高度为3~4km左右。(3)晴天大气电场随高度单调递增,大约在500~700m高度范围内,晴天大气电场达最大值,然后随高度单调递减。(4)晴天大气电场随高度变化较小,其值为正。

3.由观测表明,大气电场的日变化受哪两种因素制约

答案：一是全球性普遍日变化机制,即与世界时有关,主要取决全球雷暴的日变化;二是地方性日变化机制，其变化与地方时有关,主要决定局地大气状况的日变化。

4.简述大陆型电场的成因

答案：在大陆上,由于大气中气溶胶含量日变化较大,从而使整层大气总电导率和整层晴天大气柱电阻的日变化也大,因此大陆上地面大气电场的日变化是全球性普遍日变化与地方性日变化的综合结果。

5.简述大气中水汽和温度对大气电场的作用

答案：晴天大气电场还与水汽和温度等气象要素相关,观测表明地面晴天大气电场的日变化与水汽的日变化十分一致。在清晨气温较低,水汽压出现谷值,中午及其后,气温.较高,水汽压出现峰值;傍晚气温下降,水汽压也下降。地面的气温与大气湍流垂直输送有关,午后温度增大，湍流垂直输送加大,使地面水汽输送到较高的气层,使得大气电场也发生变化。

6.简述气溶胶对大气电场的影响

答案：如大气中的气溶胶含量减小，则大气中的轻离子浓度增大，就导致大气电导率增加，从而使大气电场减小。反之,若气溶胶含量增加,则大气轻离子浓度减小,导致大气电导率减小，最后大气电场增加。

7.简述晴天大气等电位面

答案：大气电位的分布可以用等电位面表示,即是大气中电位相同各点连成的面，由于大地看成是导体,是一个等势面,大气的等电位面与大地表面相平行。通常高度越低,晴天大气电位面的值越小;反之高度越高其值就越大。

8.大气电场的符号如何确定？

答案：在静电学中,电场方向从正电荷指向负电荷,即为正电场;否则为负电杨,因此大气电场垂直向下为正,与坐标轴z方向正好相反,而垂直向上为负的大气电场。

9.晴天大气电场日变化表现为哪几种类型？

答案：大陆简单型。大陆复杂型。海洋极地型

10.简述晴天大气电场的脉动变化

答案：晴天大气电场具有脉动变化;其周期大约从几分钟到几十分钟,其变化与地理环境有关，还与大气湍流等气象要素有关。地面大气电场的脉动受化具有明显的日变化,其峰值出现于中午至下午,谷值出现于黎明前。这与中午到下午近地面大气对流较旺盛,早晨大气较稳定有关。地面大气电场脉动变化还有明显的年变化,其峰值出现于夏季,谷值出现于冬季。

第四章

一、填空题（30题）

1.大气中存在正、负离子，从而使大气具有微弱的导电性能。

2.大气电导率包括大气正极性电导率和大气负极性电导率。

3.大气中由于轻离子的迁移率比大气重离子的迁移率约大2个数量级。

4. 10km高度之上，由于太阳黑子引起宇宙射线强度减弱，导致大气电离率减小，从而导致电导率减小。

5.大气的电状态出现变化时，经过一段时间使大气电状态达到新的稳定．这一过程所需时间可以用弛豫时间表示。

6. 弛豫时间定义为大气电学量衰减到1/e时所需要的时间。

7.如果大气电过程的时间尺度远大于弛豫时间，则 可近似认为大气电状态趋于稳定。

8.大气电导率与大气轻离子浓度间呈正相关。

9.大气气溶胶浓度增大，晴天大气重离子浓度增加。

10.大气气溶胶浓度增大，晴天大气轻离子浓度减小。

11.大气气溶胶浓度减小，大气轻离子浓度加大。

12.晴天大气电导率的时空分布取决于晴天大气轻离子浓度的时空分布。

13.全球大气总电导率的平均值为2.3x10-16Ω-1·cm-1 。

14.对于工业区，大气污染较重，电导率较小。

15.对于污染很小的山区，电导率较高。

16.污染地区为山区的晴天大气电导率0.3Ω-1·cm-1。

17.污染地区为远洋的晴天大气电导率0.3Ω-1·cm-1。

18.晴天大气电导率随高度的增加而增大。

19.晴天大气正重离子浓度随高度分布，反映了气溶胶含量随高度的分布。

20.晴天大气总电导率随高度分布的情况与晴天大气正重离子浓度随高度分布的情况相反。

21.大气温压湿对大气轻离子迁移率都有影响，特别是气溶胶的影响更为明显。

22.由于大气电导率会受大气污染影响，随工业的发展，导致大气电导率下降。

23.大气中不仅有正负离子，而且有带正、负电荷的云雾降水粒子。

24.为描述大气中电荷分布，对此引入大气体电荷密度。

25.通常在逆温层中晴天大气体电荷密度出现较大的负值。

26.大气中正、负电荷的输送便形成大气电流。

27.晴大大气电流的大小和方向可以用晴天大气电流密度向量来表示。

28.晴天大气扩散电流密度方向与晴天大气体电荷密度梯度方向相反。

29.晴天大气体电荷密度在垂直方向变化较大。

30.晴天大气体电荷密度在大气中分布是不均匀的。

二、选择题（30题）

1. 大气的导电性能可以用（）表示。B

A.大气电流B. 大气电导率C.大气电压D.大气电荷

2. （）定义为大气离子在单位电场作用下产生运动而形成电流密度值。A

A.晴天大气电导率B.晴天大气体电荷C.晴天大气电流D.晴天大气电压

3. 大气的电导率主要取决于（）。A

A.大气轻离子B.大气重离子C.大气电荷D.大气电流

4. 大气轻离子对大气电导率的贡献占轻、重离子对大气电导率的贡献的（）左右。B

A.96%   B.95%   C.85%   D.90%

5.在几千米高度以上的大气中，()主要取决于宇宙射线。A

A. 大气的电导率B. 大气体电荷C. 大气电流D. 大气电压

6.大气电状态变化与大气电导率有关。A

A. 大气的电导率B. 大气体电荷C. 大气电流D. 大气电压

7.大气电导率与大气电离率有关，井随纬度增加而增加，这种变化一般从（）以上高度开始。D

A.3km      B.8km      C10km.     D.7km

8.污染地区为工业区周围的晴天大气电导率为（）Ω-1·cm-1。C

A. 2     B.1      C. 0.05     D.3

9.污染地区为城市郊区的晴天大气电导率为（）Ω-1·cm-1。D

A.1     B.2      C.3    D. 0.1

10. 在6-1.95km晴天大气负极性电导率与正极性电导率之比的平均值为（）。A

A.0.96    B.0.94    C.0.65    D.0.68

11. 晴天大气电导率的年变化一般具有单峰、单谷等多种变化，峰值位于每年的（）。A

A.春季B.夏季C.秋季D.冬季

12. 晴天大气电导率的年变化一般具有单峰、单谷等多种变化，谷值位于每年的（）。D

A.春季B.夏季C.秋季D.冬季

13.全球表面晴天大气体电离密度的平均值约为（）C·cm-3。A

A.10-17B. 10-18C. 10-19D. 10-20

14.对于地面晴天犬气体电荷密度为（）C·cm-3。A

A.3.4×10-18      B. 2.4×10-18       C. 1.4×10-18      D. 0.4×10-18

15.到5km高度处，晴天大气体电荷密度下降为（）C·cm-3。B

A.1.3×10-20      B. 2.3×10-20       C. 3.3×10-20      D. 4.3×10-20

16. 10km高度处晴天大气体电荷密度为（）C·cm-3。D

A.1.3×10-21      B. 2.3×10-21       C. 4.3×10-21      D. 6.3×10-21

17.至20km高度晴天大气体电病密度（）C·cm-3。A

A.1.1×10-21      B. 1.2×10-21       C. 1.3×10-21      D. 1.4×10-21

18.5-7m贴地气层重稳定大气的大气体电荷密度（）C·cm-3。A

A.5.3×10-17      B. 4.3×10-17       C. 8.6×10-17      D. 8.9×10-17

19. 5-7m贴地气层重强湍流大气的大气体电荷密度（）C·cm-3。A

A.3.4×10-17      B. 1.2×10-17       C. 15.6×10-17      D. 9.5×10-17

20.（）是大气离子在晴天大气电场作用下产生运动而形成的大气电流。A

A.晴天大气传导电流B.晴天大气对流电流C.晴天大气扩散电流D. 晴天大气迁移电流

21.（）是由于晴天大气体电荷随气流移动而形成的大气电流。B

A.晴天大气传导电流B.晴天大气对流电流C.晴天大气扩散电流D. 晴天大气迁移电流

22.（）是晴天大气体电荷因湍流扩散输送而形成的大气电流。C

A.晴天大气传导电流B.晴天大气对流电流C.晴天大气扩散电流D. 晴天大气迁移电流

23. 如果地面晴天大气电场为100V/m，晴天大气电导率为10-16Ω-1·cm-1，则由大气传导电流密度为（）A·cm-2。A

A.10-16       B. 10-15       C. 10-14       D. 10-13

24. 若取地面处p=10-18C·cm-3 ,w=1m/s，则可以求得地面晴天大气传导电流密度（）A·cm-2。A

A.-10-16      B. 10-16       C. 10-14       D. -10-14

25.通常晴天大气体电荷密度在水平方向变化（）。B

A.较大B.较小C.不变D.无规律

26.在强湍流条件下，取k=106cm2·s-1，并取∂p∂z=-1.5×10-17C/cm，求得地面晴天大气传导电流密度（）A·cm-2。A

A.-1.5×10-16   B. 1.5×10-16    C. -6.5×10-16    D. 6.5×10-16

27.晴天大气对流电流密度与气流速度方向（）。A

A.相同   B.相反     C.无规律   D.部分相同部分相反

28.若晴天大气电场在1h内增大到300V/m，则求得大气位移电流密度为（）A·cm-2。

A.7.4×10-17    B. -7.4×10-17   C. -8.4×10-17    D. 8.4×10-17

29.晴天大气体电荷密度日变化引起的大气电流密度变化仅为晴天大气传导电流的（）。B

A.0.5%    B. 5%    C.15%    D.25%

30.近地面层中，由于受（）影响晴天大气电流密度随高度分布较为复杂。D

A.大气对流B.大气电流C.大气层流D.大气湍流

三、多选题（30题）

1.描述大气电特性的三个重要物理量（）。ABC

A.晴天大气电导率B.晴天大气体电荷C.晴天大气电流D.晴天大气电压

2. 大气电导率取决于（）。ABC

A.大气离子电荷B.大气离子浓度C.大气离子迁移率D.大气离子迁移速度

3. 晴天大气电导率不仅随地点而异，并具有（）。AD

A. 日变化    B.月变化    C.季变化   D. 年变化

4. 晴天大气电导率随高度的分布与（）随高度的变化有关。AB

A.晴天大气轻离子浓度B. 晴天轻离子迁移率C.晴天大气重离子浓度D. 晴天重离子迁移率

5. 在高度3km以下的混合层大气中，由于存在()垂直输送使得大气电导率随高度的分布在不同天气条件下差异较大。CD

A.大气流   B.层流   C.湍流   D. 热对流

6. 晴天大气电导率表现为（）多种变化。ABCD

A. 单峰B. 单谷C. 双峰D. 双谷

7. （）取决于气象条件。AB

A.晴天大气轻离子浓度B. 晴天轻离子迁移率C.晴天大气重离子浓度D. 晴天重离子迁移率

8. 晴天大气电导率与（）的日变化规律密切相关。AB

A.晴天大气轻离子浓度B. 晴天轻离子迁移率C.晴天大气重离子浓度D. 晴天重离子迁移率

9. 晴天大气电导率年变化规律较为复杂，与（）密切相关。CD

A.大气流速B.物理条件C.气象条件D.局地条件

10. 晴天大气电导率的年变化一般具有双峰、双谷等多种变化，峰值位于每年的()。AC

A.春季B.夏季C.秋季D.冬季

11. 晴天大气电导率的年变化一般具有双峰、双谷等多种变化，谷值位于每年的()。BD

A.春季B.夏季C.秋季D.冬季

12. 在一定条件下，由于（）的作用，使这些带正、负电荷的粒子分离开，从而使一定体积的大气携带有净正电荷或净负电荷。ABC

A.大气电场力B. 重力C. 大气对流D.大气磁场力

13.（）等也能使大气携带净正、负电荷。ABCD

A.火山爆发   B.沙暴 C.高压电线电晕放电  D.工业排烟

14. 由于（）等气象因子的影响，使晴天大气体电荷密度随高度的分布在不同的条件下有较大的差异。AB

A.逆温    B.湍流    C.冷雨    D.热风

15.晴大大气电流可由不同性质的晴天大气电流分量所组成，主要为（）。ABC

A.晴天大气传导电流B.晴天大气对流电流C.晴天大气扩散电流D. 晴天大气迁移电流

16. 晴天大气电流密度有明显的日变化，其变化规律随地点和季节而异，有的地方表现单峰、单谷，（）出现峰值。AB

A.清晨B.上午C.傍晚D.夜间

17. 晴天大气电流密度有明显的日变化，其变化规律随地点和季节而异，有的地方表现单峰、单谷，（）出现谷值。CD

A.清晨B.上午C.傍晚D.夜间

18.晴天大气电流密度还有明显的年变化，其变化幅度一般（）。AD

A. 陆地上大 B. 海洋上大  C. 陆地上小D. 海洋上小

19. 大气中存在（），从而使大气具有微弱的导电性能。AB

A.正离子B.负离子C.原子D.分子

20. 大气电导率包括（）。AB

A.大气正极性电导率B.大气负极性电导率C. 大气正离子电导率D. 大气负离子电导率

21. 大气气溶胶浓度增大会导致（）。ABC

A.晴天大气重离子浓度增加B.大气轻离子浓度减小C. 大气电导率减小D.大气电导率增大

22. 大气气溶胶浓度减小会导致（）。ABD

A.晴天大气重离子浓度也减小B.大气轻离子浓度增大C. 大气电导率减小D.大气电导率增大

23. 由于太阳黑子引起宇宙射线强度减弱，导致（）。AB

A. 大气电离率减小B. 大气电导率减小C. 大气电离率增大D. 大气电导率增大

24. 晴天大气负极性电导率与正极性电导率之比（）。AB

A.有时大于1  B.有时小于1  C.恒大于1  D.恒小于1

25. 晴天大气体电荷密度具有日变化，其变化规律随（）而变。BC

A.电导率B.地点C.季节D.电离率

26. 各地地面或海面晴天大气体电荷密度的常见值为（）C·cm-3。AB

A.-2×10-17B.2×10-17C.6×10-17D.-6×10-17

27. 晴天大气体电荷密度也有明显的日变化，（）。AC

A. 越是贴近地表面，晴天大气体电荷密度变化幅度大

B. 越是贴近地表面，晴天大气体电荷密度变化幅度小

C. 越是远离地表面，晴天大气体电荷密度变化幅度小

D. 越是远离地表面，晴天大气体电荷密度变化幅度大

28. 大气中（）的输送便形成大气电流。CD

A.分子   B.原子  C.负电荷D.正电荷

29. 晴天大气体电荷密度日变化引起的大气电流密度变化仅为晴天大气传导电流的（）。ABCD

A.1%    B.2%    C.5%   D.10%

30. 在近地层中，晴天大气（）数值相当，并随大气高度而变，即晴天大气电流密度也随高度而变。ABC

A.传导电流       B.对流电流      C.扩散电流      D. 迁移电流

四、简答题（10题）

1.什么是弛豫时间，如何判断大气电状态稳定。

大气的电状态出现变化时，经过一段时间使大气电状态达到新的稳定。这一过程所需时间可以用弛豫时间τ表示，定义为大气电学量衰减到1/e时所需要的时间。如果大气电过程的时间尺度远大于弛豫时间，则可近似认为大气电状态趋于稳定。

2. 根据飞机观测，在积雨云上方所探测到的大气电导率随高度分布的平均结果。（公式）

λ+=1.7×10-16+2.1×10-17z2

λ-=1.1×10-16+2.3×10-17z2

λ+z和λ-z的单位取Ω-1·cm-1，z的单位为km。

3.简述晴天大气电导率的长期变化。

由于大气电导率会受大气污染影响，随工业的发展，导致大气电导率下降．世界各地的大气污染状况不同，各地的电导率也不同，大气污染小的地区，电导率的变化小。

4.简述大气中晴天大气体电荷的日变化的影响因素。

晴天大气体电荷密度具有日变化，其变化规律随地点和季节而变，在低层大气中因气溶胶含量等气象要素的高度分布有明显的日变化，导致晴天大气体电荷密度也有明显的日变化，越是贴近地表面，晴天大气体电荷密度变化幅度大，而越往高层这种变化就越不明显。

5.简述晴天大气电导率的定义。

定义为大气离子在单位电场作用下产生运动而形成电流密度值，单位为Ω-1·cm-1。因此大气电导率取决于大气离子电荷、大气离子浓度和大气离子迁移率。大气电导率包括大气正极性电导率和大气负极性电导率。

6.简述大气电导率的影响因素。

（1）由于大气气溶胶浓度增大，晴天大气重离子浓度也增加，而大气轻离子浓度减小，导致大气电导率减小。反之，大气气溶胶浓度减小，大气轻离子浓度加大，则晴天大气 电导率增加。所以大气电导率较大时，大气轻离子浓度也增大。

（2）大气电导率与大气电离率有关，并随纬度增加而增加，这种变化一般从7km以上 高度开始。

（3）大气电导率与太阳活动有关，在10km高度之上，由于太阳黑子引起宇宙射线强度减弱，导致大气电离率减小，从而导致电导率减小。

（4）在几千米高度以上的大气中，大气的电导率主要取决于宇宙射线。

7.简述在3km以下的混合层大气中，高度对晴天大气电导率的影响。

总的说来，晴天大气电导率随高度单调递增。在高度3km以下的混合层大气中，由于存在热对流和湍流垂宜输选使得大气电导率随高度的分布在不同天气条件下差异较大。

8.简述晴天大气电导率的日变化。

晴天大气电导率表现为单峰、单谷和双峰、双谷多种变化，其变化规律随地点和季节而异，它与晴天大气轻离子浓度和迁移率的日变化规律密切相关．一般峰的位于下半夜到黎明前，谷值位于上午至下午．而晴天大气轻离子浓度和迁移率又取决于气象条件。其中大气温压湿对大气轻离子迁移率都有影响，特别是气溶胶的影响更为明显

9. 简述晴天大气电导率的年变化。

晴天大气电导率年变化规律较为复杂，与局地条件和气象条件密切相关．一般具有单峰、单谷等多种变化，峰值位于每年的春季，谷值位于每年冬季．对于双峰双谷的峰值位于每年的春季和秋季，谷值位于每年的夏季和冬季。

10.简述晴天电流的类型。

在晴天大气中，正、负电荷的输送具有不同方式，所以晴大大气电流可由不同性质的晴天大气电流分量所组成，主要有晴天大气传导电流、晴天大气对流电流和晴天大气扩散电流，所谓大气传导电流是大气离子在晴天大气电场作用下产生运动而形成的大气电流，晴天大气对流电沈则是由于晴天大气体电荷随气流移动而形成的大气电流，晴天大气扩散电流是晴天大气体电荷因湍流扩散输送而形成的大气电流。

第五章

一、填空题（30题）

1.  云  是大气中闪电的重要载体。

2.层状云是大范围潮湿空气抬升而成。

3.   雾   是潮湿空气平流或辐射冷却而成。

4.   雾   可以认为是动力性最弱的云。

5. 湍流  仍会影响雾中的输送及其它的物理过程

6.雾离开地而就成为   层云  。

7. 层积云 内有弱对流，其对流受下沉气流抑制，时常出现于反气旋高压的东南侧。

8. 中云  视角宽度介于1～5°之间。

9.小积云的液态水含量小于   1. 0    g/m3。

10. 浓积云 中的湍流较强，有时可降小阵雨。

11.  雷暴  是发展旺盛的强对流现象，是伴有强风骤雨、雷鸣闪电的积雨云系统的统称。

12.在全球纬度带平均而言， 赤道地区 雷暴活动最频繁。

13.一天中雷暴发生的时刻，陆地上以 午后  最多，这时地面气温最高，大气层结最不稳定。

14.雷暴是由 强对流 生成的，它的水平尺度变化范围很大，可以从几千米到几百千米。

15.雷暴是由水平尺度几千米到十几千米的称之雷暴单体（细胞）的积雨云所组成。

16.在地面观测中，识别雷暴云是以是否出现  闪电  进行判别。

17.当云顶发展到-20℃高度以上时，云中以冰晶雪晶为主。

18.当云顶发展到-20℃高度以下时，云中 冰晶 与过冷水滴同时存在。

19.超级单体雷暴的传播方式是连续移动的。

20.层状云中的电场与云的厚度有关，云层越厚，大气电场  越强  。

21.层积云中  82％  的云中大气电场介于-3.0V/cm与3.0V/cm之间。

22.卷层云中的大气电场平均绝对值为    2.8    V/m。

23.  81％  的云中大气电场介于-7.0V/cm与3.0V/cm之间。

24.雨层云电场与雷达回波零度层儿带有关系，在雷达垂直扫描显示器上  0℃   层等温线商度之上回波变弱

25.在  0℃ 层等温线之上云粒以雪晶为主，该层等温线以下降水粒子主要山液态水滴组成。

26.云中大气体电荷尺度大，则体电荷密度   小   。

27.浓积云大气电场平均峰值大于50V/cm出现的概率为  5%  。

28.浓积云大气电场平均峰值大于100V/cm出现的概率为  2%  。

29.大块积雨云中，电荷的产生和分离发生在-5～40℃高度为界的区域中，半径为  2km  。

30.积雨云有很强的大气电场，大气电场的峰值一般为  正   。

二、单选题（30题）

1. 雾的成因与（）类似。D

A. 积云B. 浓积云C. 积雨云D.层状云

2. 各类云都能带电，但能形成闪电的灾害云是（）。C

A. 积云B. 浓积云C. 积雨云D.层状云

3. 能带来强烈灾害性天气 （闪电、冰雹、大风和暴雨）的云，称做（）。C

A. 积云B. 浓积云C. 雷暴云D.层状云

4. （）的特点是白色狭条状，细丝或碎片状．具有纤维或柔丝般光泽的外形或两者兼有。A

A. 卷云B. 卷积云C.高层云D. 卷层云

5.（）的特点是云浓而厚，垂宜发展强烈，有闪电雷暴，顶部出现云拈或羽毛状。C

A. 积云B. 浓积云C. 积雨云D.层状云

6.（）的特点是灰色或灰白色云层，带有暗黑部分，有规律排列。B

A.层云B.层积云C.雨层云D.积云

7. 假定厚为100m的雾内的平均垂直上升速度为0.01ms-1，则一空气块进入云底和出云顶的时间尺度为（）s。D

A. 101            B. 102      C. 103        D.104

8.雾的生命为（）h。A

A.2          B.7       C.8       D.10

9.在地面观测，云单体的角宽度大于（）。A

A.5°        B. 4°     C. 3°     D. 2°

10.确定雷暴出现的唯一标准是（）。A

A.闪电       B.雷云    C.雷声      D.狂风

11.对整个雷暴而言，平均闪电率约为每分钟（）次。B

A.1次        B.3次     C.5次      D.7次

12.我们人耳可闻雷声的范围约为 （）km左右。

A.5          B.10       C.15        D.20

13.由于云中水汽释放潜热，沮度较四周庙，这时云中的电荷正在集中，但尚未发生雷电，也无降水指（）阶段。A

A. 形成        B.分裂        C. 成熟      D. 消亡

14.云中都是上升气流，云顶发展很高，云上部出现丝缕状冰晶结构，同时上升气流继续加强，可达20~30m/s,指（）阶段。C

A. 形成        B.分裂        C. 成熟      D. 消亡

15. 升气流减弱直至消失，气层由不稳定变为稳定，以后雷雨减弱消失，下沉气流也随之减弱消失，云体瓦解，云顶留下一片卷云指（）阶段。D

A. 形成        B.分裂        C. 成熟      D. 消亡

16.风暴在其发展的整个生命期内受气流的吹动而沿平均风方向移动的过程是（）。A

A. 移动或平流        B.扩散        C. 强迫传播      D.自传播过程

17.一个对流雷暴云团受到某种外界强迫机制而持续再生的过程是（）。C

A. 移动或平流        B.扩散        C. 强迫传播      D.自传播过程

18.指雷暴可以自行再生或在同一整体系统内产生类似雷暴单体的过程是（）。D

A. 移动或平流        B.扩散        C. 强迫传播      D.自传播过程

19.（）指云中正，负电粒子有所分离云体上部形成荷负电中心，下部形成荷正电中心。B

A. 正的单极性电荷分布B. 负的双极性电荷分布C. 多极性电荷分布D. 无规则电荷分布

20.（）指云中体电荷密度为负值，整层云呈现负电荷，云中电场随高度单调递增。A

A. 负的单极性电荷分布B. 负的双极性电荷分布C. 多极性电荷分布D. 无规则电荷分布

21. 层云中的电场平均绝对值为（）。A

A.1.6V/cm       B. 2.6V/cm     C. 3.6V/cm     D. 4.6V/cm

22. 层积云的电场平均绝对值为（）。B

A.1.6V/cm       B. 1.8V/cm     C. 3.6V/cm     D. 3.8V/cm

23. 卷层云中（）的云中大气电场介于-1.0V/cm与4.0V/cm之间。A

A.80%          B.85%         C.90%        D.95%

24. 高层云中的大气电场平均绝对值为（）。C

A.1.2V/cm       B. 1.8V/cm     C. 3.2V/cm     D. 3.8V/cm

25. （）的云中大气电场介于-4.0V/cm与6.0V/cm之间。A

A.82%          B.85%         C.92%        D.95%

26.伴随降水过程的雨层区中的大气电场最强，平均绝对值为（）。D

A.4.2V/cm       B.4.6V/cm     C. 5.2V/cm     D. 5.6V/cm

27.积云中局部地区的大气体电荷密度平均值为（）。C

A.6×10-12C·cm-3    B.9×10-14C·cm-3    C. 6×10-17C·cm-3    D.9×10-17C·cm-3

28.浓积云大气电场平均峰值为0~10V/cm出现的概率为（）。B

A.40%             B.50%             C.60%          D.70%

29. 浓积云大气电场平均峰值大于200V/cm出现的概率为（）。A

A.0.1%             B.1%             C.2%          D.5%

30. 积雨云有很强的大气电场，大气电场的平均值变化范围（）。C

A.100                      B.101                   C.102                D.104

三、多选题（30题）

1. 云带电特点与（）相关联。AB

A.云的类型    B.降水    C.云的形状    D.云的范围

2. 在气象学中，按地面观测，将云分成高、中、低云，其中高云有（）。ABD

A. 卷云     B. 卷积云    C.高层云     D. 卷层云

3. 在气象学中，按地面观测，将云分成高、中、低云，其中中云有（）。BC

A. 卷云     B. 高积云   C.高层云      D. 卷层云

4. 在气象学中，按地面观测，将云分成高、中、低云，其中低云有（）。ABCD

A.层云     B.层积云      C.雨层云     D.积云

5. 按云的稳定性可将云分为（）。BCD

A.雷云      B.对流云     C.直展云     D.层状云

6. 直展云包括哪些类型的云（）。ABC

A. 积云     B. 浓积云       C. 积雨云        D.层状云

7. 层积云和层云的（）等方面与雾并没有明显的差别。ABC

A.时间尺度   B.云中液态水含量    C.湍流水平    D.高度

8. 雷暴的出现带来（）。ABCD

A.强降水     B.强电场和强电流     C.瞬变电磁脉冲辐射    D.无线电噪声

9.雷暴日情况说明正确的是（）。AC

A. 南方多于北方B. 南方少于北方C. 内陆多于沿海D. 内陆少于沿海

10. 雷暴日情况说明正确的是（）。AD

A. 山区多于平原B. 山区少于平原C. 春夏少于冬季D. 春夏多于冬季

11. 海上的雷暴多出现于（）。AB

A.夜间         B.清晨       C.午后      D.傍晚

12. 根据雷暴中出现单体的数目和强度可以分成（）。ABC

A.单体雷暴      B.多单体雷暴      C.超级单体雷暴      D.巨型单体雷暴

13. 大多数雷暴只有一个单体组成，称为（）。ACD

A. 单体雷暴     B.巨型单体雷暴     C. 雷暴胞       D. 单细胞雷暴

14.单体雷暴可以分为以下几种阶段（）。ACD

A. 形成        B.分裂        C. 成熟      D. 消亡

15.雷暴石的移动和传播机制可以分为几种不同的类型（）。ABCD

A. 移动        B.平流        C. 强迫传播      D.自传播过程

16. 云雾粒子电荷的大小和极性取决于（）。ABCD

A.云雾的类型   B.云雾的发展阶段  C.云雾的不同部位  D.云雾的微观条件

17.云雾粒子的电荷特点有（）。ABD

A.荷电量大小B. 决定粒子荷电量的因子C.荷电位置D. 荷电与云类

18. 云中的大气电场和大气体电荷密度分布类型（）。ABCD

A. 正的单极性电荷分布B. 正的双极性电荷分布C. 多极性电荷分布D. 无规则电荷分布

19. 各类层状云中的大气电场绝对值存在（）。AC

A. 低纬度略大于高纬度B. 低纬度略小于高纬度C. 夏季略大于冬季D. 夏季略小于冬季

20. 大块积雨云中，电荷的产生和分离发生在（）℃高度为界的区域中。	ABC

A.-5              B.20             C.40           D.60

21. 积雨云中负电荷常常集中在（）℃高度之间。AB

A.-10              B.-5             C.0           D.5

22. 积雨云的不同发展阶段随云的发展，（）。ABC

A.云中粒子浓度加大       B. 荷电范围扩大       C. 电场加大    D.电场减小

23. 降水粒子电荷谱分布随高度而变化，高度越低，（）。AD

A.宽度越宽                B.宽度越窄            C.峰值越小     D.峰值越大

24.对于电流极性，下列说法正确的是（）。AB

A. 雷暴降水电流密度以正为主         B. 连续性降水电流密度以正为主

C. 雷暴降水电流密度以负为主         D. 连续性降水电流密度以负为主

25.对于降水电流密度的绝对值和地面大气电场的绝对值随时间的变化，下列说法正确的是（）。BC

A.降水电流密度的绝对值随时间的变化而增大，地面大气电场的绝对值随时间的变化而减小    B.降水电流密度的绝对值随时间的变化而增大，地面大气电场的绝对值随时间的变化而增大

C.降水电流密度的绝对值随时间的变化而减小，地面大气电场的绝对值随时间的变化而减小

D.降水电流密度的绝对值随时间的变化而增大，地面大气电场的绝对值随时间的变化而增大

26.镜像效应的出现可能是两者相互影响的结果，下列说法正确的是（）。AD

A.当地面大气电场较弱时，可能是降水电流密度对地面大气电场影响为主

B.当地面大气电场较弱时，可能是降水电流密度对降水电流密度影响为主

C.当地面大气电场较强时，可能是降水电流密度对地面大气电场影响为主

D.当地面大气电场较强时，可能是降水电流密度对降水电流密度影响为主

27.降水电流密度绝对值的范围为（）A·cm-2。ABCD

A. 10-16            B. 10-14      C. 10-12        D.10-11

28.积雨云中的电场采用飞机作为观测工具，可观测到的最大值可能为（）V/m。ABCD

A.2.8×105        B. 2.5×105     C. 3.0×105     D. 8.0×105

29.关于积雨云中体电荷说法正确的是（）。BCD

A.积雨云上部带负电荷，下部带正电荷

B.云中电荷基本为正双极性电荷分布

C.积雨云底部的弱正电荷区往往与大雨过程相关联

D.积雨云中电场分布复杂

30.关于积云中电荷极性分布正确的是（）。ABCD

A.有些淡积云具有单极性电荷分布

B.积云中存在大量尺度为几十米到几百米的正负电荷区

C.大部分积云体上部带正电，下部荷带负电

D.积云具有正的双极性电荷分布

四、简答题（10题）

1.卷状云的类型和特点。

卷云的类型有卷云、卷积云、卷层云和卷云砧。其中卷云表现成孤立的、白色的纤维状云，或窄细的云带；卷积云呈薄的白色的碎云块，卷层云表现为透明的、白色的、纤维状的或外形光沿的云幕，覆盖整个天空或部分天空，它由冰晶组成，呈白色纤维状丝缕状结构，当高空风很大，它出现在积雨云顶部时，表现成砧状，称之为卷云砧，此时云与闪电的关系密切，时常有强雷电出现。

2.在单体雷暴的成熟阶段降雨水是如何产生的。

云中都是上升气流，云顶发展很高，云上部出现丝缕状冰晶结构，同时上升气流继续加强，可达20~30m/s，水汽凝结，并迅速形成大雨滴，随雨滴的增大，其前力加大，超过上升气流对其的托力，这时就产生降水。

3. 什么是EOSO现象。

在消散的雷雨云中观测到电场的阻尼振荡，云中的下沉气流使云下部的负电荷向外移动，使云上部的正电荷区显露在云下的电场仪上，这一现象叫EOSO，即雷暴结束时的振荡。

4. 超级单体雷暴一般发生于哪些条件下。

（1）强烈的不稳定；（2）云层平均环境风很强，达10m/s以上（3）有强风速垂直切变；（4）云层上风向顺转。

5.雷暴云的自传播过程举例。

（1）下沉气流强迫和阵风锋、（2）上升气流增暖产生的强迫（3）由于雷暴旋转引起的垂直气压梯度发展以及雷暴引起的重力波的触发作用，产生低空辐合增强区。

6.简述雾与层状云的成因。

雾的成因与层状云类似，只是层状云是大范围潮湿空气抬升而成，雾是潮湿空气平流或辐射冷却而成，两者无本质差别。

7.简述积云的特点。

积云为孤立云块，一般结构紧密，轮廓分明，垂直发展外形象山冈、圆丘或宝塔形，上部隆起部分像花椰菜形，又可分淡积云和中积云。淡积云是垂直厚度较小的积云，呈扁平形；中积云是中等垂立发展的积云，出现有小的隆起云顶。对于垂直厚度达1500m的积云生寿为10~30min，如果积云内的平均垂直速度为3m/s，气块从云底进入到离开云顶的时间尺度量级为1500m/3ms-1≌10min，小积云的液态水含水量小于1.0g/m3，典型值为0.3g/m3，无降水。

8.简述雷暴的类型及特点。

（1）单体雷暴：大多数雷暴只有一个单体组成，称为单体雷暴，也称为单细胞雷暴或雷暴胞，其强度弱，范围小，只有5~10km，寿命只有几十分钟，它可以分为形成、成熟和消亡三个阶段。

（2）多单体雷暴：这种雷暴是由一连串有序的不同发展阶段的雷暴单体组成，每一单体都经历形成、成熟和消亡三个阶段。在卫星的增强红外图上可以见到多个冷云中心，有时可以看到几个雷暴单体的合并过程。

（3）超级单体雷暴：这种雷暴是指强度更大，更加持久，能造成更为强烈的灾害性天气的中尺度单体雷暴。

9.简述雷雨的形成。

云开始形成时，云中的带电粒子是混乱分布的，由于带正的和带负的电量十分接近，云整体上呈中性。随云的发展到不同阶段，带电粒子由无序发展为有序的空间分布，在云内形成正的体电荷和负的体电荷中心，石内外的电场强度也逐渐增强，至雷暴阶段时，云内形成强的止、负体电荷中心，所产生的电场足以产生强电场，并形成雷雨。

10.简述云中正的双极性电荷分布。

正的双极性电荷分布，是指云中正、负电粒子有所分离。云体上部形成荷正电中心，下部形成荷负电中心；在这种电荷分布下，云中电场随高度先增加，到某一高度达极大值，以后随高度减小。

第六章

一、填空题（30）

1.小云滴通过      获得电荷，较大云滴通过      获取电荷

答：离子的扩散；与小云滴湍流电碰并

2.碰撞感应起电的重要条件是

答：两粒子在碰撞交换电荷后必须分离

3.感应起电产生的电量取决于

答：电场矢量与作用点方向之间的夹角

4.碰撞感应起电机制的荷电量      （大于/小于）选择性捕获起电机制的起电量。

答：大于

5.感应起电的荷电量与云粒子半径成     比

答：正平方比

6.结淞起电决定于

答：垂直冰块表面的温度梯度

7.在冰刺或水滴破裂时，较大的残块常常带

答：负电荷

8.如果有两片温度不同的冰块瞬时接触，则温度较高的冰块荷    ，温度较低的则荷

答：负电荷；正电荷

9.碰撞起电的速率与碰撞的次数成

答：正比

10.碰撞起电的速率与粒子数的浓度、碰撞效率成

答：正比

11.荷电粒子电量随冰晶直径增大而

答：增大

12.随云液态水含量减小，在温度    的一端时电荷符号发生逆转，由正变为负

答：高

13.冰晶荷电中，荷电量取决于

答：碰撞速度；小冰晶粒子的大小

14.第一种界面起电理论认为，荷电的符号和数值取决于

答：溶液的性质和浓度

15.第二种界面起电理论认为，起电的电量与   有关

答：两个粒子的半径

16.云顶温度较    （高/低），垂直厚度     （大/小）

答案：低；大

17.云内起电的特征和云雾粒子起电     （相同/不同）

答案：不同

18.在积雨云内，由云中粒子间相互作用起电称为

答案：微观起电

19.由云内大尺度上升气流使云不同部位荷不同极性电荷的机制称为

答案：宏观起电

20.雷电是由      形成的

答案：雷暴云带电

21.第二种界面起电理论认为起电量为

答：q=FR1.3r1.7

22.由于热带地区的暖性雷雨中没有冰晶化的过程，所以Vonnegut提出

答：暖云对流起电

23.在积雨云内，由云中粒子间相互作用起电称为

答：微观起电

24.由云内大尺度上升气流使云不同部位荷不同极性电荷的机制称为

答：宏观起电

25.云起电假说中要求，发展着的云中的初始起电通常为指数增长,每两分钟左右增加    倍

答：e

26.云起电假说中要求，雷暴中产生闪电的平均速率为每分钟数次,要求起电电流约为    A

答：1

27.云起电假说中要求，起电过程能产生     400kV的云中电场

答：大于

28.云起电假说中要求，起电过程能够产生小于      的空间电荷

答：20×10-9C/m3

29.云起电假说中要求，强对流活动和降水两者似乎是产生闪电的     条件

答：必要

30. 云起电假说中要求，降雨小至    的云能够产生闪电

答：3mm/h

二、单选题（30）#

1.第二种界面起电理论认为起电量为（）

A. q=FR1.5r1.7

B. q=FR1.3r1.7

C. q=FR1.3r1.9

答：B

2.由于热带地区的暖性雷雨中没有冰晶化的过程，所以Vonnegut提出（）

A.摩擦起电

B.云雾粒子起电

C.暖云对流起电

答案：C

3.在积雨云内，由云中粒子间相互作用起电称为（）

A.宏观起电

B.微观起电

C.云雾粒子起电

答案：B

4.由云内大尺度上升气流使云不同部位荷不同极性电荷的机制称为（）

A.宏观起电

B.微观起电

C.云雾粒子起电

答案：A

5.云起电假说中要求，发展着的云中的初始起电通常为指数增长,每两分钟左右增加（）倍

A.2

B.3

C.e

答案：C

6.云起电假说中要求，雷暴中产生闪电的平均速率为每分钟数次,要求起电电流约为（）A

A.1

B.3

C.5

答案：A

7.云起电假说中要求，起电过程能产生大于（）的云中电场

A.200kV

B.300kV

C.400kV

答案：C

8.云起电假说中要求，起电过程能够产生（）20×10-9C/m3的空间电荷

A.大于

B.等于

C.小于

答案：C

9.云起电假说中要求，强对流活动和降水两者似乎是产生闪电的（）条件

A.必要

B.充分

C.充要

答案：A

10.云起电假说中要求，降雨小至（）的云能够产生闪电

A.5mm/h

B.4mm/h

C.3mm/h

答案：C

11.云起电假说中要求，由闪电放电频数所表示的起电强度，与当时的降水强度或以前的降水量或强度（）

A.有关

B.无关

C.不确定

答案：B

12.云起电假说中要求，高度高的雷暴要比一般高度的雷暴产生的闪电频数（）

A.高得多

B.低得多

C.一样多

答案：A

13.云起电假说中要求，云中电场通常要比周围晴空电场（）

A.强得多

B.弱得多

C.一样

答案：A

14.碰撞起电的速率与碰撞的次数、粒子数的浓度、碰撞效率成（）

A.正比

B.反比

C.无关

答案：A

15.碰撞感应起电的重要条件是两粒子在碰撞交换电荷后必须（）

A.连接

B.分离

C.均可

答案：B

16. 感应起电产生的电量取决于（）

A.电场矢量与作用点方向之间的夹角

B.电场矢量

C.作用点方向

答案：A

17.碰撞感应起电机制的荷电量（）选择性捕获起电机制的起电量。

A.大于

B.等于

C.小于

答案：A

18.荷电的小云滴与大云滴通过湍流电碰并，会使云滴的半径（）

A.增大

B.减少

C.相等

答案：A

19.云雾粒子因大气正负离子扩散荷电而达到稳定态时的弛豫时间，与（）有关

A.正负离子浓度

B.温度

C.高度

答：A

20.在云雾粒子扩散起电机制中，当大气中的正负离子浓度大时，弛豫时间（）

A.短

B.长

C.无关

答：A

21.在云雾粒子扩散起电机制中，当大气中的正负离子浓度小时，弛豫时间（）

A.短

B.长

C.无关

答：B

22.我们常用（）来表示正负离子的电导率

A.λ+，λ-

B. λ-，λ+

C.λ，λ

答：A

23.大气正负离子的尺度小，重量轻，具有（）的离子迁移率

A.较低

B.较高

C.一般

答：B

24.层云、雾状等层状云的起电持续时间（）

A.较长

B.一般

C.较短

答：A

25. 结淞起电决定于（）

A.冰块的大小

B.冰块的形状

C.垂直冰块表面的温度梯度

答：C

26. 在冰刺或水滴破裂时，较大的残块常常带（）

A.正电荷

B.负电荷

C.不带电

答：B

27.如果有两片温度不同的冰块瞬时接触，则温度较高的冰块荷（），温度较低的则荷（）

A.负电荷；正电荷

B.正电荷；负电荷

C.不带电；不带电

答：A

28.碰撞起电的速率与碰撞的次数成（）

A.正比

B.反比

C.无关

答：A

29.荷电粒子电量随冰晶直径增大而（）

A.减小

B.增大

C.不变

答：B

30.第二种界面起电理论认为，起电的电量与（）有关

A.粒子的速度

B.粒子的重量

C.两个粒子的半径

答：C

三、多选题（30）#

1.云的起电可以分为（）

A.摩擦起电

B.云雾粒子起电

C.雷雨云起电

答案：BC

2.雷雨云起电理论有（）

A.感应起电

B.温差起电

C.大云滴破碎起电

答案：ABC

3.以下关于云起电假说的要求说法正确的是（）

A.发展着的云中的初始起电通常为指数增长,每两分钟左右增加2倍

B.雷暴中产生闪电的平均速率为每分钟数次,要求起电电流约为1A

C.闪电放电产生约l00C·km的偶极矩变化，电荷输送约数十库仑。雷暴的电偶极子通常为正电荷在上，负电荷在下，但在某些云中，极性也会反转。云内放电而消失的电偶极子，经常不同于垂直电偶极子；某些情况中，偏离90°之多。

答案：BC

4.以下关于云起电假说的要求说法正确的是（）

A.起电过程能产生大于400kV/m的云中电场

B.起电过程能够产生小于20×10-9C/m3的空间电荷

C.为产生强起电或闪电,云的厚度至少必须为3或4km

答案：AC

5.以下关于云起电假说的要求说法正确的是（）

A.强对流活动和降水两者似乎是产生闪电的必要条件，但不是充分条件。然而还观测到在电场发展和云的迅速垂直发展之间有密切联系

B.降雨小至3mm/h的云能够产生闪电

C.由闪电放电频数所表示的起电强度，与当时的降水强度或以前的降水量或强度有关

答案：AB

6.以下关于云起电假说的要求说法正确的是（）

A.云中不存在冰相粒子时不能够产生强起电

B.云中温度低至只有冰相粒子存在的区域内能够产生强起电和闪电

C.高度高的雷暴要比一般高度的雷暴产生的闪电频数高得多

答案：BC

7.以下关于云起电假说的要求说法正确的是（）

A.在云之上，强电场主要在穿透的对流单体上空观测到

B.云中电场通常要比周围晴空电场强得多，在云的边界上电场强度减小

C.除触发放电之外，闪电总是起源于云内

答案：AC

8.以下关于云起电的特征说法正确的是（）

A.对于单个雷暴产生降水和闪电活动的平均持续时间为1H

B.在一次闪电中破坏的电场强度大约是3~4kV/cm，晴空中击穿电场则要高得多(30kV/cm)

C.在大块积雨云中，电荷的产生和分离发生在-5~-40℃高度为界的区域中,半径大约有2km

答案：BC

9.以下关于云起电的特征说法正确的是（）

A.负电荷常常集中在-10～-20℃高度之间，正电荷在其上数千米处，有时在云底附近发现有一个次级正电荷区，而在中尺度系统中负的电荷中心位置可以略为低一些，接近冻结高度

B.电荷的产生和分离过程与降水发展关系密切，虽然空间电荷中心似乎在垂直方向和水平方向都有与主降水核心区有偏离

C.在雷达能检测的降水质点尺度出现后的20min之内，为了供应首次闪电，必须产生并分离足够的电荷

答案：ABC

10.云滴与离子的相互作用有（）

A.热扩散

B.静电库仑力

C.洛伦兹力

答案：AB

11.云中大气电场增长率取决于（）

A.降水强度

B.降水粒子产生电荷的弛豫时间

C.大气泄露电流密度

答案：ABC

12.对于霰起电，它与（）有关

A.粒子大小

B.碰冻的相对速度

C.过冷水滴的温度

答案：ABC

13.碰撞起电的速率与（）成正比

A.碰撞的次数

B.粒子数的浓度

C.碰撞效率

答案：ABC

14. 冰晶荷电中，荷电量取决于（）

A.碰撞速度

B.小冰晶粒子的大小

C.温度

答案：AB

15. 第一种界面起电理论认为，荷电的符号和数值取决于（）

A.温度

B.溶液的浓度

C.溶液的性质

答案：BC

16.对流起电机制的说法正确的有（）

A.积雨云发展过程中在云内有强的上升气流

B.云体侧面应存有强烈的尺度较大的下沉气流

C.此理论已经很完善

答案:AB

17.云顶温度较（），垂直厚度（）

A.低

B.高

C.小

D.大

答案：AD

18. 小云滴通过( )获得电荷，较大云滴通过()获取电荷

A.离子的扩散；

B.与小云滴湍流电碰并

C.摩擦

答案：A;B

19.荷电的小云滴与大云滴通过湍流电碰并，会使云滴的半径（），而且使（）荷电

A.增大

B.减小

C.小云滴

D.大云滴

答案：A；D

20.湍流电碰并起电机制主要用于解释（）的荷电量如何通过湍电流碰并使（）荷电的过程

答：

A.小云滴

B.大云滴

C.冰晶

答：A；B

21. 云雾粒子因大气正负离子扩散荷电而达到稳定态时的弛豫时间，与（）有关

A.正离子浓度

B.负离子浓度

C.温度

答：AB

22.在云雾粒子扩散起电机制中，当大气中的正负离子浓度（）时，弛豫时间（）

A.大；短

B.小；长

C.大；长

D.小；短

答：AB

23.大气正负离子的尺度（），重量（），具有（）的离子迁移率

A.小；轻

B.大；重

C.较高

D.较低

答：AC

24.如果有两片温度不同的冰块瞬时接触，则温度较高的冰块荷（），温度较低的则荷（）

A.负电荷

B.正电荷

C.不带电

答：A；B

25. 第二种界面起电理论认为，两粒子碰撞后分离，起电的电量与（）有关

A.粒子的碰撞速度

B.第一个粒子的半径

C.第二个粒子的半径

答：BC

26.以下对于细致平衡原理说法正确的是（）

A.一类分子由于某种特殊碰撞过程使其增加多少，必然有一相反的特殊碰撞过程使其同样减少多少

B.该类分子的数目平均上讲不变，这表示气体系统已达平衡

C.不仅客观上它的物理性质不变，而且从微观上看各细微变化也已达到平衡

答：ABC

27.关于云中垂直方向大气泄露电流密度与云中大气电场的关系，说法正确的有（）

A.云中垂直方向大气泄漏电流密度与云中大气电场密切相关

B.当云中大气电场较弱时，大气泄露电流密度以传导电流密度为主

C.当云中大气电场较强时，大气泄漏电流密度则以尖端放电为主

答：ABC

28.对于水冻结的过程，说法正确的有（）

A.第一阶段是在0.1s时间内，水滴表面形成一层不透明的冰壳，因潜热释放，此时水滴温度突然上升到0℃

B.第二阶段是冰壳内的水逐渐冻结，导致冰壳内体积增大而使冰壳破裂，温度变化很慢

C.水滴全部冻结后，温度又降至环境温度，这个时间持续约为30～180s，当第二阶段结束时，水滴表面会长出一些冰刺而脱落，有时水滴还会破裂，脱落下一些冰屑

答：ABC

29.对于积雨云中的温差起电机制，说法正确的有（）

A.积雨云中的温差起电机制包括云中冰晶与雹碰撞摩擦而引起的起电

B.积雨云中的温差起电机制包括较大过冷云滴与雹粒碰冻释放潜热产生冰屑温差起电机制

C.前一种称之摩擦温差起电，后一种称碰冻温差起电机制

答：ABC

30.对于碰撞冻结破裂起电机制，下面说法正确的是（）

A.较大过冷云滴与雹粒碰撞时，一般因冰核化而引起冻结，云滴表面形成一冰壳，同时释放冻结潜热，使过冷云滴内部增温

B.随后，当过冷云滴内部亦冻结时释放潜热，形成冻滴内部热外部冷的径向温度梯度，由于冰的热电效应使冻滴外壳带正电荷，内部携带负电荷。当过冷云沿着内部冻结的瞬间，因膨胀使冰壳破裂，于是冻滴表面飞离的冰屑携带正电荷，冻滴核心部分携带负电荷

C.在正、负电荷的重力分离过程中，带负电荷的冰屑随主升气流到达云体上部，而带正电荷的雹粒因重力下沉到云的下部

答：AB

四、简答题（10）#

1.简述云雾粒子起电成因。

答：对于云雾粒子，云内的上升气流很弱，云内起电主要是云雾大气内的离子扩散引起和云滴选择性吸附大气离子引起的。

2.简述大气粒子扩散起电机制。

答：对于单个云雾粒子而言，其表面处大气正、负轻离子浓度为零，而离云雾粒子稍远处为具有含云雾大气正负轻离子的平均浓度值。于是在离云雾粒子很近的大气中，大气正、负轻离子浓度具有径向分布，从而形成大气正、负轻离子向云雾粒子扩散的物理过程，并使云雾粒子荷电。这种由于大气正、负轻离子扩散使云雾粒子带电的过程称为大气离子扩散起电机制。

3.简述细致平衡原理。

答：一类分子由于某种特殊碰撞过程使其增加多少，必然有一相反的特殊碰撞过程使其同样减少多少，结果正反两过程的效果互相抵消，该类分子的数目平均上讲不变，这表示气体系统已达平衡，不仅客观上它的物理性质不变，而且从微观上看各细微变化也已达到平衡。

4.简述云雾粒子因大气正、负离子扩散荷电而达到稳定态时的弛豫时间与什么有关？

答：与大气正、负离子的浓度有关，当大气中正、负离子的浓度大时，弛豫时间越短；反之，弛豫时间越长。

5.简述极化水滴的选择捕获起电机制

答：由于极化水滴的下半部荷正电荷，所以水滴在降落过程中不断选择捕获侦离子，从而中和了水滴下半部所带的正电荷，结果使降水粒子带有净的负电荷。

6.简述云中垂直方向大气泄露电流密度与云中大气电场的关系

答：云中垂直方向大气泄漏电流密度与云中大气电场密切相关。当云中大气电场较弱时，大气泄露电流密度以传导电流密度为主，当云中大气电场较强时，大气泄漏电流密度则以尖端放电为主，云中大气泄露电流密度随云中大气电场增大而急剧递增。

7.简述水滴冻结的过程

答：第一阶段是在0.1s时间内，水滴表面形成一层不透明的冰壳，因潜热释放，此时水滴温度突然上升到0℃；第二阶段是冰壳内的水逐渐冻结，导致冰壳内体积增大而使冰壳破裂，温度变化很慢。当水滴全部冻结后，温度又降至环境温度，这个时间持续约为30～180s，当第二阶段结束时，水滴表面会长出一些冰刺而脱落，有时水滴还会破裂，脱落下一些冰屑。

8.简述积雨云中的温差起电机制有哪些。

答：积雨云中的温差起电机制包括云中冰晶与雹碰撞摩擦而引起的起电，较大过冷云滴与雹粒碰冻释放潜热产生冰屑温差起电机制。前一种称之摩擦温差起电，后一种称碰冻温差起电机制。

9.简述碰撞冻结破裂起电机制

答：较大过冷云滴与雹粒碰撞时，一般因冰核化而引起冻结，云滴表面形成一冰壳，同时释放冻结潜热，使过冷云滴内部增温；随后，当过冷云滴内部亦冻结时释放潜热，形成冻滴内部热外部冷的径向温度梯度，由于冰的热电效应使冻滴外壳带正电荷，内部携带负电荷。当过冷云沿着内部冻结的瞬间，因膨胀使冰壳破裂，于是冻滴表面飞离的冰屑携带正电荷，冻滴核心部分携带负电荷。在正、负电荷的重力分离过程中，带正电荷的冰屑随主升气流到达云体上部，而带负电荷的雹粒因重力下沉到云的下部。

10.简述界面起电理论

答：有一种界面起电理论从实验发现，当水溶液冻结时，冰水界面处有电位差，荷电的符号与数值紧密依赖于溶液的性质和浓度。对于大多数实验溶液，冰相对于液体的电位差为负，即冰带负电，液体带正电。因此可以认为：湿雹表面水层的溅散可以引起有效电荷的分离，溅散出去的小水滴带正电荷，而冰雹带负电。

另有一种界面起电理论认为：当两个冰粒子碰瘴接触后分离，即使没有外电场的作用下，它们也获得电荷。这种起电的电量与两个粒子半径有关，写为

q=FR1.3r1.7

# 第七章

一、填空题

1.线状闪电最为常见，包括线状云闪和线状地闪。线状闪电的形状蜿蜒曲折、具有丰富的分叉，所以也称枝状闪电。

2.梯级先导发展的过程包括闪电的初始击穿、梯级先导过程、电离通道和连接先导。

3.电离通道是一充满负电荷（对负地闪）为主的通道。

4.在第一闪击之后形成的沿第一闪击路径由云中直弛地面的先导称箭式先导。

5.回击比先导亮得多，回击的传播速度也比梯式先导的速度快得多，平均为5×107m/s，变化范围为2.0×107m/s 到2.0×108m/s左右。

6.由梯式先导到回击这一完整的放电过程称为第一闪击

7.引起大气电场的B变化的 B过程，是云中荷电中心附近的含云大气中出现的初始击穿过程。

8.大气电场L变化是具有大气电场变化较迅速的特征。

9.大气电场J变化中J过程是指闪电通道顶部形成的局部正电荷，向其上方云中荷电中心发展，并使闪电通道顶部的局部正电荷中和的正流光过程 。

10.起大气电场K变化的K过程，是流光发展到直径达几百米左右的异常强电荷区形成的。

11.闪电电磁场由三个分量，在闪电的远处以辐射场分量为主。

12.一般地说，由于雷暴云下部荷负电荷，因此在闪电前雷暴云底下的电场是负电场（电场方向向上），其电场很少超过100V/cm，但闪电时，由于地表面的正电荷祚用产生一个强电场的正变化，电场可达500 V/cm 以上。

13.第四类地闪中A型地闪具有向上先导和向下回击的放电过程，简称向上负先一连续正电流闪电。

14.地闪电流中的连续电流是指C过程所形成的持续电流。

15.地闪电流以脉冲回击电流最强，其危害最大。

16.地闪功率是指回击所产生的峰值功率，它取决于回击峰值电流和闪电通道上端与大地间的电位差。

17.描述回击电流的波形的参量，主要有峰值电流、电流上升率、峰值时间等。

18.箭式先导的长度是由箭式先导通道小段内先导波开始反转后发光的时间和波的速度两者决定的。

19.连续电流值能通过直接测量塔顶的闪击和远距离测量闪击电磁场确定。

20.对于几千米以内的闪电，两次地闪之间发生的J电场变化总是负的，而对于 5km以外地区的电场变化可以是正的或负的。

21.对于人工触发闪电的位置和时间是固定的;先导和回击的传播速度比自然闪电更容易测量，负回击速度约在5×107～2×108m/s之间，平均值约为1×108m/s。

22.重复电子雪崩过程和光电离过程，形城巨大的向正极运动的电子流，称之为负流光，其速度比电子雪崩大一个数量级。从正极向负极发展的流光称正流光。

23.雪崩过程中使原子从低能态跃迁到高能态，从而形成激发态原子，辐射出高能光子，当这些光子具有的能量大于气体分子的电离能时，气体分子在这些光子的作用下产生光电离。

24.云闪中;在负流光与正流光相接期间，出现时间间隔约为 10ms，持续时间约1ms，并伴有明亮发光的强放电过程，称为反冲流光过程。

25.云闪包括云内闪电、云际闪电和云空闪电。

26.云闪电矩表示云闪前、后积雨云的电矩变化。

27.云地闪比还与年雷暴日有关，年雷暴日是指一年中发生雷暴的天数，对于雷暴日少的地区，比值较低。

28.对于不与地球相连接的导体的闪电的触发机制通常称之为"双向先导"理论，并且它可应用于飞机和其它飞行工具的触发闪电。

29.因尖端放电产生电晕现象有水滴溅射、气泡破裂和雨滴碰撞三种情形。

30.飞机的闪电灾害通常分为直接的和间接的（或感应）。

二、单选题

1.云闪是指 (D)

A.云与大地间的放电现象

B.与大地相接触的放电现象

C.云内电荷间的放电现象

D.不与大地相接触的放电现象

2.向下正地闪是指 (A)

A.先导向下，地闪电流方向向下

B.先导向下，地闪电流方向向上

C.先导向上，地闪电流方向向上

D.先导向上，地闪电流方向向下

3.地闪中电场的R变化是指 (C)

A.梯级先导时的电场变化

B.梯式先导之前的电场变化

C.地闪回击电场变化

D.地闪间歇阶段的电场变化

4.由箭式先导到回击这一完整放电过程称为(B)

A.第一闪击

B.第二闪击

C.第三闪击

D.单闪击

5.地闪中电场的B变化是指:(B)

A.梯级先导时的电场变化

B.梯式先导之前的电场变化

C.地闪回击电场变化

D.地闪间歇阶段的电场变化

6.大气电场L变化，常由(B）引起

A.大气电场B变化

B.梯级先导

C.第一次回击

D.第二次回击

7. 大气电场变化的J过程其作用是将前次闪击的闪电通道与云中负荷电中心相连接，因此，也称为(A)。

A.连接过程

B.闪击过程

C.回击过程

D.放电过程

8.引起大气电场K变化的K过程，是为中和云中较大(B)的正流光过程。

A.局部正荷电中心

B.局部负荷电中心

C.全部负荷电中心

D.全部正荷电中心

9.引起大气电场C变化的C过程，是云中局部荷电中心对地的放电过程，具有持续电流，并称之为（A)。

A.连续电流

B.闪击电流

C.回击电流

D.放电电流

10.地闪初始击穿电场约为(B)

A.104伏/米

B.104伏/ 厘米

C.103伏/厘米

D.103伏/米

11.地闪梯级先导的梯级步长平均为∶(A)

A.50米

B.30米

C.100米

D.500米

12.地闪回击平均速度为(B)

A.105米/秒

B.107米/秒

C.108米/秒

D.106米/秒

13.地闪梯级先导的平均传播速度为(B)

A.3×108m/s

B.3×105m/s

C.2.6×108m/s

D.2.6×105m/s

14.大气电场C变化具有大气电场稳定而大幅度变化特征，其持续时间平均为(B)

A.50ms

B.150ms

C.250ms

D.500ms

15.第二类地闪中若先导带正电向上，放电一般始于高耸的接地体（塔尖或山顶），具有向上正先导而无回击，简称为(A)

A.向上正先导连续负放电。

B.向上正先导负地闪

C.向上正先导多闪击负地闪

D.云空放电

16.第四类地闪中B型地闪简称为(C)。

A.向下负先导正地闪

B.向下负先导负地闪

C.向上负先导正地闪

D.向上负先导负地闪

17.地闪电流中的后续电流是指(C)所形成的持续电流。

A.A过程

B.C过程

C.F过程

D.J过程

18.梯式先导电场是(A)

A.毫秒尺度

B.微秒尺度

C.纳秒尺度

D.百分之一秒尺度

19.Rhodes 和 Krehbiel（1989），Mazur 等（1995）把时间分解的 VHF 图像中的 K 变化等同为在闪击间隔时间的云内过程，而且不可能对其它任何过程闪电有所贡献。当观测到的K过程向下通道向下运动到地面，称之为(A)。

A.企图先导

B.跳跃式先导

C.云内先导

D.步跃式先导

20.正地闪的电流范围达 (B)。

A.100～200kA

B.200～300kA

C.300～400kA

D.400～500kA

21.正地闪的电场的时间尺度为(A)

A.毫秒数量级

B.微秒数量级

C.纳秒数量级

D.百分之一秒数量级

22.试验表明，触发闪电的平均峰值电流小于3kA的占 40%，平均值为15kA，(A)自然闪电电流。

A.小于

B.相同于

C.远大于

D.稍大于

23.电离通道内电子和离子向外径向扩散与时间的关系为(D)

A.

B.

C.

D.

24.云闪时电场变化分为四种基本类型，其中第Ⅱ类电场变化特征为(B)

A.电场为正，斜率为正

B.电场为正，斜率为负

C.电场为负，斜率为负

D.电场为负，斜率为负

25.因(D)产生电晕现象有水滴溅射、气泡破裂和雨滴碰撞三种情形。

A.末端放电

B.中端放电

C.电晕放电

D.尖端放电

26.MCS内的(D)是对于了解云内电荷的垂直分布和结构十分重要。

A.电流分布

B.磁场分布

C.电压分布

D.电场分布

27.近年来的观测表明，云一地闪击负电荷区主要源地位于(B)之间的区域，这也与降水区相吻合。

A.-5～-15℃

B.-10～-25℃

C.-15～-30℃

D.-20～-35℃

28.雨滴在强电场中会严重变形，变形雨滴曲率最大处的表面电场较四周电场强度大得多，这时雨滴表面(C)

A.产生负电晕放电

B.产生正电晕放电和负电晕放电

C.产生正电晕放电

D.无变化

29.为导得降水粒子荷电的连续性方程式，必须考虑(B)。

A.云中粒子的下落加速度

B.云中粒子的下落速度

C.云中粒子的下落时间

D.云中粒子的下落高度

30.飞机触发闪电(B)阶段包括有触发发展和双向先导的发展。

A.ABC

B.AB

C.BC

D.C以后

三、多选题

1.地闪是指  (AC)

A.云内荷电中心与大地和地物之间的放电过程

B.云内电荷间的放电现象

C.与大地和地物发生接触的闪电

D.不与大地相接触的放电现象

2.根据闪电的形状闪电可分为(ABD)

A.枝状闪电

B.带状闪电

C.星状闪电

D.联珠状闪电

3.闪电通道组成有(ABC)

A.主通道

B.失光通道

C.分叉通道

D.流光通道

4.地闪引起电场快变化可分别表示为(BCD)

A.A变化

B.B变化

C.J变化

D.K变化

5.大气电场L变化可细分为(AB)

A.L（α）变化

B.L（β）变化

C.L（θ）变化

D.L（）变化

6.大气电场的J变化的特征包括(ABC)

A.J变化具有大气电场缓慢增长的特征

B.J过程发生在云中

C.J过程具有持续电流

D.有发光现象

7.梯级先导通道的直径可能为(BCD)

A.15m

B.8m

C.10m

D.3.5m

8.单个梯级先导的长度可能为(ABC)

A.30m

B.50m

C.100m

D.150m

9.根据地闪有无C过程，可将地闪分为(AB)等。

A.分立型地闪

B.混合型地闪

C.分离型地闪

D.单一型地闪

10.闪电的电学参量有(ABC)

A.每次闪电的回击数

B.回击峰值电流

C.连续电流

D.回击电流

11.地内电中回击电流特征与(ABCD)等因子有关。

A.地形

B.土壤电导率

C.不同类型的气象条件

D.闪击类型

12.地闪电矩主要包括∶(ABCD)

A.先导电流将云中电荷输送并贮存在先导通道中所形成的等效电矩

B.回击电流将电荷输送到大地所形成的电矩

C.连续电流将云中电荷输送到大地所形成的电矩

D.后续电流将云中电荷输送至大地所形成的电矩

13.含云大气初始击穿的位置的确定可以有哪几种方法：(ABC)

A.由单站测量作为与不同闪击的距离函数的各种初始击穿电场变化

B.由8个地面站同时测量的初始击穿电场的变化

C.确定云内产生的甚高频（VHF）辐射源的位置

D.由8个空间站间续测量的初始击穿电场的变化

14.回击的垂直电场和水平电场变化时间间隔是以(AD)计算的。

A.毫秒级别

B.皮秒级别

C.纳秒级别

D.次毫秒级别

15.由于回击速度和峰值电流与(AD)有关。

A.先导通道内单位长度的荷电量

B.先导通道内由荷电引起的电流

C.先导通道内单位长度的电场

D.先导通道内由荷电引起的电势

16.在负地闪中的连续电流的重要特征是:(AC)

A.多数闪电包含有一个短过程和长过程

B.少数闪电包含有一个短过程和长过程

C.大约有50%的闪电何含有一长过程连续电流分量

D.大约有80%的闪电何含有一短过程续电流分量

17.M分量输送电荷也发生于∶(BC)

A.在向下梯级先导的形成中

B.在向上梯级先导的形成中

C.在由物体开始的初始连续电流期间和火箭触发闪电

D.在由地面开始的初始间断电流期间和火箭触发闪电

18.人工触发闪电方法有：(AB)

A.火箭触发闪电

B.激光触发闪电

C.β射线触发闪电

D.气体触发闪电

19.先导中从电子雪崩转化为电弧状态时包括下面物理过程(ABC)

A.先导顶端的电离，即产生新电子和正离子

B.位于负阵面后的正电荷通道，使电子向后收缩

C.电子、离子和中性气体分子间的能量传递

D.电子和离子向内径扩散

20.云闪主要由(AD)构成放电过程。

A.初始流光过程

B.负流光过程

C.正流光过程

D.反冲流光过程

21.第三类地闪为云中荷正电，具有(BC)。

A.向上正先导

B.向下正先导

C.向上回击

D.向下回击

22.发生云闪时近地面电场分为以下几个阶段∶(ACD)

A.初始阶段

B.中期阶段

C.极活跃阶段

D.最后阶段

23.云地闪比与(ABD)有关

A.年雷暴日

B.地理纬度

C.云的高度

D.云的厚度

24.在双向先导发展中，正先导首先发展的原因有∶(AD)

A.由于正先导先出现

B.由于负先导先出现

C.由于正先导相对负先导可在较高电场中传播

D.由于正先导相对负先导可在较低电场中传播

25.对于几千米以内的闪电，两次地闪之间发生的J电场变化总是负的，而对于 5km以外地区的电场变化可以是(AB)。

A.正的

B.负的

C.波动的

D.不变

26.飞机触发闪电可以分为 (BCD)阶段∶

A.ABC

B.AB

C.BC

D.C以后

27.闪电引起的地面随闪电距离的变化而异分量有(ACD)。

A.静电场分量

B.静磁场分量

C.电磁辐射分量

D.感应分量

28.Pakiam 和 Maybank（1975）研究了加拿大阿伯塔产生冰雹的多单体雷暴和超级单体雷暴活动得出闪电与风暴间的关系有∶(CD)

A.如果风暴的厚度是有限的普通多单体型雷暴（云顶 7.5～12km），则降水和闪电发生的频率是高的;

B.如果热力学不稳定度较大，风暴成组织良好的多单体风暴，云顶较高，则降水、冰雹和闪电频率明显减少;

C.在不稳定度更大、风切变较强的情况下，盛行有组织的多单体风暴，云顶深入平流层。在这类风暴中，可形成大冰雹，而闪电频率则取决于雷暴单体数目和互相接近程度。一个由5个单体组成的雷暴每分钟可产生 35个闪电;大多数是云内闪电，对于一个孤立的单体每分钟只产生约3个闪电。

D.在一个产生冰雹的超单体风暴中，闪电频率只有 2～3 次/min，对这种风暴只有单个带电单位。闪电的放电频率是多单体对流云的厚度及数目的函数。

29.地闪持续时间取决于(ABD)。

A.地闪闪击数

B.地理条件

C.地闪形成时间

D.气象因子

30.云闪包括(ACD)。

A.云内闪电

B.云中闪电

C.云际闪电

D.云空闪电

四、简答题

1.简述正地闪特点

（1）正地闪通常是单闪击闪电，而负地闪则包含有2次或更多次闪击。正地闪很少发生多次闪击。

（2）正地闪趋向于在连续电流方出现后约10到几百毫秒发生。

（3）有电场记录，正回击发生之前经常显示有活跃的云内闪电，持续时间平均超过100ms 或 200ms。

（4）有的研究发现正地闪经常有长的水平通道，长度可达十余千米。

（5）正先导可以是连续或梯级的任一种，这决定于光学图像的时间分辨。

2.简述梯式（级）先导发展各个过程

（1）闪电的初始击穿∶通常在含云大气开始击穿的初期，在积雨云的下部有一负荷电中心与其底部的正电荷中心附近局部地区的大气电场达到104V/cm 左右时，则该云雾大气会初始击穿，负电荷向下中和掉正电荷，这时从云下部到云底部全部为负电荷区。

（2）梯级先导过程:随大气电场进一步加强，进人起始击穿的后期，这时电子与空气分子发生碰撞，产生轻度的电离，而形成负电荷向下发展的流光，，表现为一条暗淡的光柱像梯级一样逐级伸向地面，这称之为梯式先导。在每一梯级的顶端发出较亮的光。梯式先导在大气体电荷随机分布的大气中算蜒曲折地进行，并产生许多向下发展的分枝。梯式先导的平均传播速度为3.0×105m/s左右，其变化范围1.0×105m/s至2.6×106m/s左右，梯式先导由若干个单级先导组成，而单个梯级的传播速度则快得多，一般为5×107m/s左右，单个梯级的长度平均为 50m左右，其变化范围为30～120m左右。梯式先导通道的直径较大，变化范围为1～10m左右。

（3）电离通道:梯式先导向下发展的过程是一电离过程，在电离过程中生成成对的正、负离子，其正离子被由云中向下输送的负电荷不断中和，从而形成一充满负电荷（对负地闪）为主的通道，称为电离通道或闪电通道，简称为通道。闪电通道由主通道、失光和分叉通道组成。在闪电放电过程中主通道起重要作用。

（4）连接先导:当具有负电位的梯式先导到达地面附近，离地约5～50m 时，可形成很强的地面大气电场，使地面的正电荷向上运动，并产生从地面向上发展的正流光，这就题连接先导。连接先导大多发生于地面凸起物处。

3.试述地闪结构? （说明地闪各过程速度、物理现象特点）

地闪放电可以分为以下几个阶段∶

（1）梯式（级）先导阶段∶通常在积雨云的下部有一负荷电中心，当荷电中心附近局部地区的人气电场达到104V·cm-1左右时，则该云区大气会击穿，而形成流光，这时电子与空气分子发生碰撞，产生轻度的电离，形成一条暗淡的光柱像梯级一样逐级伸向地面，这称之为梯式先导。

（2）回击∶当具有负电位的梯式先导到达地面附近，离地约 5~50m 时，可形成很强的地面大气电场，并产生从地面向上发展的流光与其会合，形成一股明亮的光柱，沿着梯式先导所形成的电离通道由地面高速冲向云中，这称为回击。由梯式先导到回击这一完整的放电过程称为第一闪击。

（3）箭式（直窜或随后）先导∶紧接着第一闪击之后，约经过几十毫秒的时间间隔，形成第二闪击。这时又有第一条平均长为50m 的暗淡光柱，沿着第一闪击的路径由云中直弛地面，这种流光称箭式先导，由一次闪击构成的地闪称为单闪击地闪，由多次闪击构成的地闪称为多闪击地闪，而第一闪击后的各闪击称为随后闪击。

4.试述梯式先导梯级的形成机制?

在梯级先导形成之前有一看不见的引路先导，由于负流光形成的梯级先导为高度电离，因此，在梯级先导顶端有与云中负电荷中心相同的电位，也就是在梯级先导顶端前形成很强的电场，当电场达到6×104V/cm时，在梯级先导前端产生电子雪崩，形成热电离，并以大约107cm/s的速度向下发展，这就是引路先导。当引路先导向下传播时，由于引路先导的电场随距离减弱，又因梯级先导顶端聚集了大量正电荷，使梯级先导通道的顶端处的电场大为减弱，局部甚至出现反向电场，这时引路先导便停止发展，而梯级先导局部电子会退缩回梯式先导的正电荷区，产生强烈的复合，形成很强的光电离，这时出现由辉光向弧光条件突变。梯级先导负流光便以大约109cm/s的高速沿引路先导形成的通道向前发展，从而完成一次梯级过程。此时先导顶端又具有云中负电荷的电位，并在先导顶端重新形成大于6×104V/cm的强电场，于是复又形成引导先导，并向前发展一有限距离。随之导致梯级先导再向前伸展一梯级。

5.一次云闪过程的主要特征?梯级先导单个梯级的长度?梯级先导通道直径?梯级先导的平均电流?梯级先导的总电荷?

无论正极性还是反极性云内放电过程，都起始于云中负电荷区域，并向正电荷区发展，发展速度为105m/s 量级。放电通道到达正电荷区后，会在正负电荷区发展，有些内电会出现双层发展结构，也有的内电不会出现双层结构。

梯级先导单个梯级的长度平均为50m

梯级先导通道直径较大，变化范围为1~10m 左右。

梯级先导的平均电流为50~63A

梯级先导的总电荷为 10~20C

6.简述根据先导传播方向和地闪击电流方向地闪的分类。

- 第一类地闪：具有向下先导和向上回击，云中负荷电中心与大地和地物间的放电过程，具有负闪电电流，因此，简称为向下负先导负地闪;如果负先导不着地，则就无回击，云空放电。如果负先导着地，则就产生回击，将云中的部分电荷泄放到大地，若该过程只有一次为单闪击闪电，若重复多次为多闪击闪电。

- 第二类地闪：具有向上正先导的云中负荷电中心与大地和地物间的放电过程，具有负闪电电流。它又分下面两种情况：若先导带正电向上，放电一般始于高耸的接地体（塔尖或山顶），具有向上正先导而无回击，简称为向上正先导连续负放电。若对先导带正电向上和向下回击，称之为向上正先导负地闪，如果其后有随后闪击，称之向上正先导多闪击负地闪。

- 第三类地闪：云中荷正电，为具有向下正先导和向上回击，云中正电荷中心与大地和地物间放电过程具有正闪电电流，简称为向下正先导正地闪。若向下正先导不着地，于是产生云空放电过程。若向下正先导着地，引起向上正回击，泄放云中的正电荷到大地，这一类在山地少见，在湖边可见到。

- 第四类地闪：云中荷正电，具有向上负先导的云中正电荷中心与大地和地物间的放电过程，具有正闪电电流。若向上先导始于高耸的高层建筑的尖顶，这类地闪也有以有无回击而细分为 A型和 B型。A型地闪具有向上先导和向下回击的放电过程，简称向上负先一连续正电流闪电。向上正地闪多为单闪击地闪。B型地闪具有向上先导而无回击的放电过程，只是在先导后出现持续时间约几百毫秒，持续电流为几百安的放电过程，简称为向上负先导正地闪。

7.简述地闪电流组成及各自特征。

地闪电流主要包括先导电流、回击电流、连续电流和后续电流等，此外，J过程、K过程和 M 过程，也形成相应的电流。

（1）先导电流是将云中荷电中心的电荷，输送并贮存在先导通道中的持续电流。先导电流包括梯式先导电流和箭式先导电流。梯式先导电流的平均电流强度一般为102A左右，而单个梯级的先导电流的电流强度则可达到5×10²～2.5×103A左右;箭式先导电流的电流强度则偏高些，一般约为103A。

（2）回击电流是幅度很大的脉冲电流，其隆值电流强度一般可达1×104～3×104A 左右，回击电流将贮存在先导通道中的电荷输送到地面，并且形成闪电通道高温、高压和强电磁辐射等闪电物理效应的主要过程。

（3）连续电流是指C过程所形成的持续电流，其电流强度一般为1.5×10²A，持续时间为50~500ms左右。通常，还因 M过程而在连续电流上叠加了一些脉冲电流，其峰值强度一般为103A 左右。

（4）后续电流是指 F过程所形成的持续电流，其电流强度一般为10²A数量级，持续时间为85~145ms左右。

（5）J过程可形成相应的持续电流，其电流强度比连续电流的电流强度小得多，因此，J 过程不发光。通常，还因 K过程而在J过程形成的持续电流上叠加了一些脉冲电流，其峰值电流强度一般为 103A数量级。

8.简述和比较不同类型梯式先导。

梯式先导分成α型梯式先导和β型梯式先导两类，它们的特点有∶

（1）α型梯式先导：α型梯式先导的平均传播速度较低，约为 105m/s，但比较稳定。α型梯式先导的单个梯级的长度较短，亮度较暗淡，也比较稳定。

（2）β型梯式先导∶β型梯式先导的平均传播速度较高，开始可达8×106m/s到2.4×107m/s左右，然后逐渐下降，至接近地面时，其传播速度与α型梯式先导的传播速度相近。β型梯式先导的上部有丰富的分枝，单个梯级的长度较长，也较为明亮;但在发展过程中单个梯式先导的长度逐渐变短，亮度也减弱。

9.简述双极性闪电的类型及其特征∶

（1）第一类双极性放电，一类是极性相反，与缓慢变化（毫秒尺度）的电流分量相联系，如从物体开始的因电或火触发的闪电。极性相反可发生一次或多次，并在波形极性相反之间出缆相当长的电漉为0的时间间隔。

（2）第二类双极性放电，这是通过初始阶段电流的不同极性和随后闪击或闪击的电流凝示。在初始阶段电流波形是负的具有几百安培的电流振幅;输送总的电荷为40C，而回击电流是具有 27kA 峰值的正值。正的闪击跟随在连续电流之后，输迷的总电量为 90C。正的回击电流与初始阶段的负电流被大约100ms 的零电流时间间隔所分开。

（3）第三类双极性放电，涉及到相反极性的回击，在这一类中所有的双极性放电都是向上类型。第一次与第二次闪击的时间间隔为 300ms，第二次与第三次闪击的时间间隔为335ms。所有三次闪击是在同一个通道内进行，其外形都是十分相似的。

10.简述强雷暴与非强雷暴云系的差异

非强雷暴云                               强雷暴云

(1)形成于弱风垂直切变中                  (1)形成于强风垂直切中

(2)云形连续多变                          (2)云形准稳定状态

(3)寿命小于或等于1h                      (3)寿命大于或等于4h

(4)闪电                                  (4)闪电

平均地闪频率为1～5/min                  平均地闪频率为5～12/min

平均总的闪电频率为2～10/min             平均总的闪电频率为10～40/min

在消散阶段会出现正地闪                   在成熟和消散阶段会出现正地闪

# 第八章

一、填空题

1.闪电引起的地面垂直大气电场变化的静电场分量，正比于闪电电矩，反比于闪电距离的立方。

2.闪电引起的地面三个分随闪电距离的变化而异。当离闪电距离较近时，静电场分量是主要的;当高闪电距离较远时，感应分量和辐射分量的作用相对加强;当离闪电距离更远时，辐射分量起主要作用。

3.对于云中电荷分布为云上部正电荷、云下部负电荷的情况下，云闪闪电电矩随时间的变化Mc(t)表示为Mc(t)=-2Qc(t)H。

4.闪电所引起的地面磁场强度的变化，称为地面大气磁场变化。

5.通常，梯式先导或先导的某范围可以近似看作荷负电荷的先导自对称球形负荷电体向下运动。

6.观测表明在离梯式先导近处，电场的改变是负值，而在离先导较远处，电场的改变是正值。

7.对于地闪引起地面垂直大气静电场的变化，离地闪的水平距离为D，荷电中心高度为H。对于 H/D=1.27，模式先导接触地面时，HB=0，电场的改变为0;对于H/D较大时，电场的改变为负;而对于H/D较小时，电场的改变为正。

8.如果把地球看成是一个理想的导体，则地球上空的电磁场的确定可以采用电偶极子虚拟电荷的方法。

9.闪电过程中的主要物理和化学过程都是在闪电通道内进行的。

10.电场的 Ez分量为由于电流随时间变化引起的感应分量和由电荷产生的静电分量两部分组威。

11.在回击通道内电场的辐射分量 Er是很弱的，但是在通道的外部是很强的。

12.玻印亭矢量是描述电磁场能量输送的一个量。

13.由箭式先导沿通道向下的能量密度用于诱发回击。

14.在回击波峰的前方或后方的玻印亭矢量为零，这就意味着在回击波峰的长距离没有能量输送。

15.在运动着的箭式通道波峰后，闪电通道荷具有线性分布负电荷密度。

16.对于温度达10000K，空气的电导率与空气的密度和自由电子的密度接近无关。

17.由于加热传导和通道空气与周围空气相混合，实际的箭式先导前闪电通道半径较压强平衡理论求得的大。

18.由第一声雷到达的时间确定闪电距离的方法称为雷距离法。

19.Lin模式中可以将电晕电流想象为沿通道分布的若干电流源。

20.在回击波顶部的向上传播的爆发性脉冲电流具有回击波的速度。

21闪电产生的天电的主要能量集中于频率范围为 5～10kHz的波段，

22.以频率低于30MHz的天电较强，为无线电波的主要干扰源。

23.如果在离闪电距离为处接收的天电为，闪电信号 在传播过程中受大气的作用发生畸变为，则费率为 的天电频谱分量写为。

24.300kHz~30MHz的天电的传播取决于电离层的反射。

25.<300kHz的天电信号在地和较低部位的电离层之间所构成的准波导通道中传播。

26.对于远场情况下的电场变化，频率1~1000Hz时，信号取决于方程的第一项，以静电场为主。而当频率为1~100kHz的频段中，以电、磁远场分量为主。

27.云闪闪电的噪声结构与地闪不同之处是没有回击脉冲，这时在甚低频至低频频段中，信号主要由 K流光引起的。

28.如果窄带天电接收机中心调谐频率为，带宽为 B，则进入接收机的天电成为以 的振荡波形。

29.闪电的辐射场分量的闪电距离下限，与天电频率间的关系为。

30.随放电电流由大变小而最后其磁场压力无法束缚住等离子柱体时，闪电通道即迅速向外扩展，若其扩展速度超过声速时，则可产生一个冲击波，它在大气中传播同时减弱为退化为一个声波，形成雷声。

二、单选题

1.闪电引起的地面垂直大气电场变化的感应分量正比于对闪电电矩的（C），反比于闪电距离平方。

A.平方

B.立方

C.一次微商

D.二次微商

2.闪电所引起的地面垂直大气电场变化的辐射分量，正比于闪电电矩对时间的（D），反比于闪电距离的一次方。

A.平方

B.立方

C.一次微商

D.二次微商

3.地闪闪电电矩随时间的变化 Mg(t)表示为(B)

A.Mg(t)=2Qg(t)H2

B.Mg(t)=2Qg(t)H

C.Mg(t)=4Qg(t)H2

D.Mg(t)=4Qg(t)H

4.若将雷暴云中的电荷分布看成一总的电偶极矩，即把每单个电荷或电荷群与其镜像造成的偶极矩加起来得到一总的电偶极矩:(A)

A.

B.

C.

D.

5.与箭式先导相反的是通道荷电区域位于回击波峰的(D)

A.周围

B.底部

C.侧面

D.头部

6.箭式先导前的通道温度范围为(B)。

A.1000K～3000K

B.3000K～6000K

C.6000K～9000K

D.2000K～5000K

7.在Bruce 和Golde模式中，假定在回击波顶端高度以下电流是(C)。

A.线性增加

B.线性减少

C.均匀

D.指数增加

8.由Lin模式对 101个随后回击例子的峰值电流、均匀电流、脉冲电流的电荷输送、电晕电流输送的电荷等电流特性进行估算：随后闪击电流的平均值为(D)

A.3.2kA

B.3kA

C.2.5kA

D.2.3kA

9.Lin模式中，进入通道的电晕电流的大小随高度(D)。

A.线性上升

B.线性下降

C.指数上升

D.指数下降

10.就闪电信号而言，每次闪电的分立脉冲数随频率升高而增多，在（C）附近脉冲数最多然后又减小。

A.30kHz

B.300kHz

C.30MHz

D.300MHz

11.>30Hz的天电信号穿透电离层以（C）方式传播。

A.准波导

B.波导

C.准视线

D.视线

12.对于远场情况下的电场变化，当频率为1~100kHz的频段中，强分立脉冲是回击产生的，幅度小一个数量级的孤立信号是(D)产生的。

A.回击

B.闪击

C.J过程式

D.K过程式

13.频率为1～100MHz 时，大多数信号由(B)组成。

A.强分立脉冲

B.脉冲序列

C.孤立信号

D.辐射脉冲

14.对于频率为100kHz左右的天电，在这一频率处，地闪产生的大气电场变化峰值(B)云闪产生的大气电场变化。

A.等于

B.略大于

C.略小于

D.远小于

15.地闪产生的天电主要集中于(A)波段。

A.甚低频

B.低频

C.中频

D.高频

16.闪电的主通道是一个温度高达(C)的高温等离子区，

A.102～103K

B.103～104K

C.104～105K

D.105～106K

17.有关对闪电冲击波形成的直接观测较为困难，大多采用与地闪相近似的(B)研究闪电冲击波的形成。

A.人工触发雷

B.长火花放电

C.短火花放电

D.短间隙放电

18.雷是伴随闪电的声音，广义地讲，雷与雷暴周围大气的所有流体力学性质有关。雷的一个重要特点是(B)。

A.它伴有难以听到频率的超声

B.它伴有难以听到频率的次声

C.它的声音很响

D.它持续时间很长

19.用看到闪电与听到第一次雷声之间的时间间隔可以估计(D)

A.闪电功率

B.闪击位置

C.闪击频率

D.闪击距离

20.（B)能减小雷的可闻度。

A.大气层流

B.大气湍流

C.大气温度

D.大气湿度

21.每次地闪一般有(B)霹雳声，

A.1或2次

B.2或3次

C.3或4次

D.4或5次

22.Bruce和 Golde（1941）提出了地闪回击电流的(C)。

A.幂指数表达式

B.单指数表达式

C.双指数表达式

D.线性表达式

23.从闪电通道的光学讯号和雷到达的时间间隔可以为离通道最近点的距离除以声速确定，这时间大约是(A)。

A.3s/km

B.3.5s/km

C.4.5s/km

D.5s/km

24.当地闪和雷雨云发生时，大气中的(A)明显增加。

A.NOx

B.COx

C.Nx

D.Ox

25.利用闪电的(A)可进行闪电的光谱观测，从而获得闪电的结构。

A.可见光辐射

B.不可见光辐射

C.电磁辐射

D.热辐射

26.中性氮原子闪电电光谱在可见光和近红外，光辐射产生于能级为(C)的高能级和基态之间能级跃迁。

A.8～10eV

B.10～12eV

C.11～13eV

D.13～15eV

27.无缝闪电光谱仪主要用于观测(B)的闪电光谱。

A.云闪

B.地闪

C.中性氮原子

D.电离

28.中性氮原子闪电电光谱在可见光和近红外，较强的谱线有(D)等。

A.3437NⅠ(13)

B.3330NI(1)

C.3727NⅠ(3)

D.8629NI(8)

29.闪电光谱中罗马字Ⅱ表示(A)。

A.单电离原子

B.未电离原子

C.双电离原子

D.多电离原子

30.Schmidt采用的第二个观测雷的装置是由垂直短烟道中燃烧的松脂灯的烟羽所构成，烟道与收集声音的留声机喇叭相连接。熏烟能够在移动的纸带上沉降留下痕迹，因而能给出压强变化的持续记录，该装置能记下(B)范围内的变化。

A.0～100Hz

B.15～200Hz

C.25～150Hz

D.35～100Hz

三、多选题

1.描述闪电通道特性的参数有：(ABCD)

A.通道的半径

B.速度

C.电流

D.电荷

2.因此箭式先导波峰需求的能量来自(AD)

A.静电能

B.静磁能

C.电流

D.加热的通道

3.由于回击贮存在闪电通道内的能量是如此迅速，以致在通道径向扩展发生加热、分解和电离，因此贮存的能量分为(BCD)

A.通道扩散热能

B.分子离解的能量

C.通道初始热能

D.原子电离的能量

4.闪电电流模式有哪几种：(ABD)

A.Bruce和Golde模式

B.线传输模式

C.双指数模式

D.Lin模式

5.由Lin模式对 101个随后回击例子的峰值电流、均匀电流、脉冲电流的电荷输送、电晕电流输送的电荷等电流特性进行估算的回击峰值电流可能为多少(AB)

A.23kA

B.25kA

C.10kA

D.35kA

6.Lin模式中电晕电流分量是事先贮存于先导通道内的电荷径向(AC)移动引起的。

A.向内

B.向外

C.向下

D.向上

7.对于无线电接收来说，其噪声来源可以分为(ABCD)。

A.天电噪声

B.银河噪声

C.人为噪声

D.宇宙噪声

8.闪电产生的天电的主要能量的频率可能为(AB)。

A.5kHz

B.8kHz

C.5MHz

D.8MHz

9.天电的频谱特性决定于闪电的(BC)。

A.形状

B.类型

C.结构

D.次数

10.天电的频谱分布可采用(ABCD)等参数表达。

A.平均辐射功率

B.平均辐射能量

C.天电的峰值幅度

D.天电的峰值辐射功率

11.一般地说，频率范围为1～10kHz 的天电，主要是(BCD)产生的大气电场变化。

A.地闪J过程

B.地闪回击

C.地闪K 过程

D.云闪K过程

12.雷可分为(AB）。

A.可闻雷

B.次声

C.高地雷

D.超声

13.雷的主要特征取决于(AC)。

A.雷的形成过程

B.雷的形成高度

C.雷的传播过程

D.雷的传播距离

14.对于雷的研究可以得出以下结果(ABC)。

A.云地闪通常产生最响的雷

B.在超过28.8km左右的距离外偶尔才能听到雷

C.紧接着强烈雷鸣之后，常有倾盆大雨

D.当隆隆声持续时，雷的声音变得很明亮

15.通过(CD)测站可以同时确定雷的距离，就可确定声源的位置。

A.一个

B.两个

C.三个

D.五个

16.雷作为--种声波，它在大气中的传播速度取决于(BD)。

A.湿度

B.风速

C.高度

D.温度

17.由闪电产生的 NOx是随(CD)而变化。

A.风速

B.经度

C.高度

D.纬度

18.雷电过程产生强大的闪电电流，可以形成（AC）。光谱范围从紫外到红外，利用闪电的可见光辐射可进行闪电的光谱观测，从而获得闪电的结构。

A.光辐射

B.热辐射

C.电磁辐射

D.声辐射

19.在闪电光谱中，最重要的谱线为 (ABCD)等原子光谱线。

A.NⅠ

B.NⅡ

C.OⅠ

D.OⅡ

20.单电离氮原子主要辐射(BC)。

A.红外光

B.紫外光

C.可见光

D.近红外

21.中性氧原子主要辐射(AC)。

A.红外光

B.紫外光

C.可见光

D.近红外

22.窄缝光谱仪由(ABC)等组成。

A.衍射光栅

B.准直镜

C.入口窄缝

D.散光镜

23.下列关于利用窄缝光谱仪获取的闪电光谱说法正确的是(ABCD)

A.利用窄缝光谱仪获取的闪电光谱是雷暴期各类闪电的平均结果

B.在累积曝光期间各个闪电之间的物理差异都被掩盖

C.不能研究一次闪电的光谱特征

D.无法区别任何关于闪电之间或闪电发光性质之间的物理差异

24.下列关于无缝闪电光谱计的主要特征描述正确的有(ABC)

A.有效狭缝的宽度就是发光光源的宽度，从而能对近处闪电及远处闪电确定光谱计的分辨率

B.可以研究闪电通道的特性随高度的变化

C.对闪电的记录成像，一次曝光就够了

D.可以研究闪电通道的特性随宽度的变化

25.光电探测器是利用(ACD)观测闪电的一种仪器。

A.卫星

B.飞船

C.飞机

D.地面

26.单电离氧原子主要辐射紫外光和可见光，较强的谱线有(BCD)等谱线。

A.7774OⅡ(1)

B.3749OⅡ(3)

C.3727OⅡ(3)

D.4075OⅡ(10)

27.到20世纪的60年代，Bhartendu（1964、1968、1969）采用的压强感应装置是∶(ABD)

A.放置于亥姆霍兹共鸣箱连管中的热线传声器

B.用作传声器的直径约 30cm 的扬声器，并与圆柱准直管的一端相连接

C.采用三个一般的 Globe传声器构成列阵

D.宽带晶体传声器。

28.雷是闪电冲击波衰减为声波的结果，观测表明听到雷声的距离可以达到(AC)。

A.20km

B.40km

C.25km

D.15km

29.由Lin模式对 101个随后回击例子的峰值电流、均匀电流、脉冲电流的电荷输送、电晕电流输送的电荷等电流特性进行估算的随后闪击瞬时脉冲电流输送的电荷量可能为:(AB)

A.0.093C

B.0.1C

C.0.15C

D.0.03C

30.由于闪电在箭式通道时间不发光，因此闪电通道的温度难以测量，回击间隔时间可能为为(ABCD)

A.50ms

B.80ms

C.100ms

D.30ms

四、简答题

1.简述Borovsky（1995）假定

Borovsky（1995）假定∶（1）闪电通道是直的;（2）闪电通道是柱体;（3）闪电通道是均匀的的电磁场。

同时还假定闪电产生的电磁波是;（1）电磁波的传播是一调谐函数

（2）通道内没有预先的光子加热;（3）通道内由波的加热忽略，提出了估算通道的半径、速度、温度、电流、电荷的理论。

2.请写出玻印亭定理的表达式并说明其意义∶

波印亭定理反映了电磁场中能量守恒与转换的规律。等式左侧为V内电源局外力提供的功率;右侧第一个体积分表示单位时间V内电磁场能量的增量，第二个体积分表示V 内传导电流引起的功率损耗，第三个体积分表示V 存在运流电流时单位时间作用与电荷上的力做功增加电荷的动能;第四个体积分表示V的闭和表面上流出去的功率。

3.请写出静电场基本方程的微分形式及其辅助方程，并说明其意义。

微分形式方程∶

意义说明∶静电场中任一点的电场强度的旋度等于零，说明静电场是无旋场。

意义说明∶静电场中任一点的电位移矢量的散度等于该点的电荷密度，说明静电场是有源场。辅助方程∶

4.请写出恒定电场基本方程的积分形式及其辅助方程，并说明其意义。

积分形式方程∶

意义说明∶恒定电场中任一闭合回路上的电场强度的环量等于零，说明恒定电场除电源以外是无旋场。

，意义说明∶恒定电场中任一闭和面上的电流密度矢量的通量等于零，说明恒定电场除电源以外是无源场。

辅助方程∶

5.请写出电磁场基本方程的微分形式及其辅助方程，并说明其意义。

微分形式方程∶

意义说明∶时变电磁场中任一点的磁场强度的旋度等于该点的传导电流密度或运流电流以及该点电场的变化率，说明不仅传导电流和和运流电流可能产生磁场，变化的电场也可以产生磁场。

意义说明∶时变电磁场中任一点的电场强度的旋度等于该点磁感应强度的变化率，说明变化的磁场可以产生电场。

意义说明∶时变磁场中任一点的磁感应强度矢量的散度等于零，说明时变磁场也是无源场。

意义说明∶时变电场中任一点的电位移矢量的散度等于该点的电荷密度，说时变电场也是有源场。

辅助方程∶

6.由于回击贮存在闪电通道内的能量是如此迅速，以致在通道径向扩展发生加热、分解和电离，因此贮存的能量分为哪几种？并写出各自表达式。

贮存的能量分为三部分：

分子离解的能量为

通道初始热能为

原子电离的能为

上式，是通道的初始半径，是通道长度，是玻尔兹曼常数，是通道的初始温度，是通道中原子电离部分，是通道未扩展时原子数密度，是通道未扩展时分子数密度，是离解一个空气分子所需要的能量，是离解空气的电离一个原子需要的能量。在通道初始热能式中，1是原子和离子的贡献，F是自由电子的贡献。

7.请简述闪电电流的线传输模式（Transmifssion Line Model）

Dennis和Pierce（1964）修政 Bruce 和Golde模式，提出在闪电通道中闪击电流波顶端向上的传播速度较 Bruce 和 Golde 模式的要小。在这个模式中，假定地面的电流波沿一想象的直线向上传播，就是

式中假设回击速度是常数,由于是该模式要求通过任一高度以相同的电流传播，所以在回击传播期间，在回击通道内没有电晕出现。

8.试述闪电电流的Lin模式的电流分量

Lin模式有三种电流分量：

（1）在回击波顶部的向上传播的爆发性脉冲电流∶具有回击波的速度，但速度不能模式确定，假定为一常数108m/s。

（2）均匀电流∶为确定均匀电流，当为静电场时闪电直线步跃区，为决定电流 ，当电场是静电场，在近闪电发生区测量电场变化，则由下式就可计算出，即

式中D是闪电与观测站之间的距离，H是随后闪击通道的高度。

（3）电晕电流:它是事先贮存于先导通道内的电荷径向向内和向下移动引起的。可以将电晕电流想象为沿通道分布的若干电流源。每当回击峰值脉冲电流达到源高度时，每个源转向。在每个高度上，进入通道的电晕电流是相等的，但其大小随高度指数下降。假定电晕电流以光速进入通道和地面。

9.简述什么是天电及其来源

所谓天电是闪电或其它放电所产生的瞬变电磁场，天电也表示任何大于本地背景噪声的外来瞬变电磁场信号。这种瞬变电磁场信号可以由闪电产生，也可由诸如雪暴、尘暴和电晕放电等引起。瞬变电磁场也可由汽车，电机和核爆炸等人为造成。因此对于无线电接收来说，其噪声来源可以分为天电噪声、人为噪声和宇宙（银河）噪声。闪电产生的天电的主要能量集中于频率范围为 5～10kHz的甚低频波段，而天电的整个频率范围可以从极低频到超高频波段，几乎覆盖了整个无线电波段。其中尤以频率低于30MHz的天电较强，为无线电波的主要干扰源。

10.雷电引起的噪声通常频率分为几个频段，各个频段的天电特性如何？

分为三段天电特性

|  | 闪电源信号 | 传播 |
| --- | --- | --- |
| <300kHz（低频） | 孤立的瞬变信号，其数量随频率的升高而增多 | 在地和较低部位的电离层之间所构成的准波导通道中传播 |
| 300kHz~30MHz （中频及高频） | 存在大量脉冲 | 取决于电离层的反射高频 |
| >30MHz （甚高频及以上频率） | 开始时出现大量脉冲，然后随着频率升高而急剧减少 | 信号穿透电离层以准视线方式传播 |

第九章

一、填空题（30）

1. 通过博伊斯相机的成像图片，可以推断出闪电的 方向 和 速度 特点。

2.博伊斯相机的时间分辨率可以达到 微秒 量级。

3. 高速扫描照相机是用来观测回击闪电的 径向 变化。

4. 大气电场是大气电学的一个最基本的参数。

5. 早期的电场仪在地面测量，其输出的是交流信号，信号的大小正比于场强，将这些信号显示或记录，或经整流给出直流输出。

6. 地面大气静电场强度可以利用测量天线与大地之间的电压来确定。

7. 根据与天线相连的测量电路的RC取值，把对大气电场的测量分为静电场计和静电场变化计。

8. 对回击电场，时间常数RC应是毫秒量级，对整个闪电时，RC应是秒量级。

9.闪电引起的强电流是重要的闪电参量。

10.闪电电流的幅值和闪电电流的波形，对于雷电的防护和防雷工程的设计是必须要考虑的一个重要参量。

11由雷电峰值电流分析发现，对地或对低建筑物的闪击，几乎都是由向下先导引发的，而若建筑物高达100m 或以上时，则向上先导引发的闪击比例增大。

12. 在磁钢棒中因闪电电流感应的磁通量密度可用磁强度计测量。

13. 对通过波阵面电流不连续积分的结果，称之"激励"场，激励"场仅当波阵面处电流为非零时才不等于零。

14 最简单测磁场的感应器是一开口的环形导线。开口的环形圈感应的电压等于环形面积乘以垂直于环形导线圈的磁通量的时间导数。

15. 为较好区分云闪和地闪，通常采用灵敏度不同的计数器同时测量，或在不同距离上安放同样的计数器。

16.闪电密度由闪电计数器获取，一般闪电计数器设计成带宽 1~50kHz、灵敏度为3V/m，只需用一根垂直天线，经距离校正后就能测量给定地区单位面积上的闪电活动和研究闪电天电的频率谱分布。

17. Anderson设计一种峰值频率10kHz，带宽为2.5～4.0kHz，同时降低灵敏度，以20V/m为阈值电平，3m高的垂直天线，由于它的有效距离较小，能较准确观测云闪和地闪对它的响应。

18. 定向闪电计数器接收来自各方向的闪电信号，通过计数器进行计数，根据闪电频数的变化判断云的性质。

19 定向闪电计数器是将两只相同的环形天线互相垂直地放置，则当闪电信号以 45°方向射至两环形天线，它们所感应的电动势应当相等。

20经过定向闪电计数器的信号要分别经两路放大器放大，得到振幅相等、相位相同的两闪电信号。

21闪电计数器接收到的信号为225°角度方向的信号与两路信号位相相反时，计数器就不能工作。

22单个测量站只能确定闪电的方向，不能确定闪电的具体位置。

23 对于某个闪电电场或磁场振幅表达式中包含有作为未知参数的该闪电的位置与感应器之间的距离信息，则通过至少等于未知参数的若干数量的感应器的测量，就可确定包含距离参数在内的这些未知量。

24 电磁场振幅方法需要考虑静电场变化和电磁辐射场的峰值两方面。

25 点偶极模式比偶极模式提供较少的信息，并且结果常用图形上的箭头表示，它的方向为正电荷移动的方向。

26 理论表明，在一个平坦的地面上的辐射场随离闪电通道的径向距离而相反地减小。

27 通过同时在一个 ZY显示器上显示东西和南北方向的输出获得方位角，这样在屏幕上的合成线具有指示电荷放电方向的趋向，这一线称为方向矢量。

28 窄带 DFs 的主要缺点是只能确定 200km 范围内的闪电，而且有大约10°的固有极化误差。

29 在"与门"宽带 DFs中的随机误差是由于最初噪声叠加于天线的输出和仪器对讯号的处理不好和两种讯号的数字化。

30 当两个磁定向器测量的闪击出现于两定向器的基线（连接线）上，这时会产生的相对大的误差，这种误差称之基线误差。

二、单选题 （30）

1. 博伊斯设计的是一种（B）相机来观测雷电。

A. 立体式   B 旋转式    C 扫描式    D 放大式

2. 假定电场分布均匀，天线离地面距离为h，在天线没有负载情况下天线附近的电场为E，而大地和天线之间的电位差是（A）。

A V=Eh     B V=2Eh       C V=E/h      D V=0.5Eh

3. 大气静电场的平板天线测量方法中，电容C的作用是（ B ）。

A 并联电容Cg  B控制测量电压大小  C 获得时间常数    D与Cc串联

4.对于静电场计，取时间常数 RC=4s，频率响应从直流到( D )以上。

A 5 kHz    B 10kHz   C 15kHz    D 20kHz

5.对于静电场变化计，取时间常数 RC=70μs，频率上限超过（ A ），可以得到10μs的时间分辨率。

A 1MHz    B 2MHz    C 3MHz    D 5MHz

6.为同时测量大气电场的三个分量，感应器做成（ B ）天线。

A平板状   B 球形     C 条形        D 饼状

7. 若要测量误差不超过5%，测量电路的时间常数至少要为电场变化的时间常数的（ C）倍。

A 50         B 30       C 100       D 120

8. 大气电场探空仪用于研究积雨云或其它云中大气（ A ）分布和云中电荷分布。

A电场       B 磁场     C电流       D电压

9.闪电电流计的时间因素靠轮子的旋转完成，最大时间分辨率为（C）。

A 20μs      B 30μs      C 50μs     D 80μs

10磁涌浪波前沿记录器是一个用于测量闪电电流等效上升率的仪器，记录器有三个电路，每个电路包含有（ B ）与电感串联，磁头位置在三个电感附近。

A 电容      B电阻        C 电阻与电容并联组合     D电感与电容并联组合

11 利用磁钢棒只能记录多闪击电流的幅值，对于单闪击电流的幅值通常用（A）记录。

A示波器     B 电压测量仪     C磁场测量仪      D电场测量器

12.对于辐射场，电场强度的大小相对于磁场强度的大小，即 EB∅=c，所以也可以利用（C）

根据测量的电辐射场计算回击电流。

A it=πrcμol(t)0tB∅(τ+rc)dτ        B it=2πrcμol(t)02tB∅(τ+rc)dτ

C  it=2πrcμol(t)0tB∅(τ+rc)dτ       D  it=πrcμol(t)02tB∅(τ+rc)dτ

13. 一个面积为A，其面垂直于磁通量密度 B的回形天线，由于磁通量密度改变产生的感应电压为（B）。

A  V=2AdBdt                      B V=AdBdt

C  V=3AdBdt                      D V=0.5AdBdt

14 闪电密度由闪电计数器获取，一般闪电计数器设计成带宽1～50kHz、灵敏度为（ A ），只需用一根垂直天线，经距离校正后就能测量给定地区单位面积上的闪电活动和研究闪电天电的频率谱分布。

A 3V/m        B 2V/m      C 5V/m    D 1V/m

15 如Yg是地闪数与计数器记录的总闪电数的比，闪电总数为Kt，，则发生的地闪数为Kg=YgKt，云闪数取为( B )。

A   Kc=2(1-Yg)Kt                    B Kc=(1-Yg)Kt

C   Kc=0.5(1-Yg)Kt                  D Kc=(1-2Yg)Kt

16 Anderson等设计一种峰值频率为（A），带宽为2.5~4.0kHz，同时降低灵敏度，以 20V/m为阈值电平，3m高的垂直天线。

A 10kHz       B 5kHz          C 15kHz       D 20 kHz

17 闪电单站定位仪的缓存器容量为（ C）。

A 2kB    B 4kB   C 8kB     D 16kB

18 定向闪电计数法将两只相同的环形天线互相垂直地放置，则当闪电信号以（A）方向（两天线夹角的等分线）入射至两环形天线，它们所感应的电动势应当相等。

A 45°      B 30°      C 60°      D 75°

19 定向计数器在两路单稳态电路的输出端得到时间一致的较窄方形波，窄方形波时间为（B），记录 10°左右的闪电方位角。

A 0.2μs    B 0.4μs    C 0.6μs    D 0.8μs

20 为消除来自（A）角的闪电计数，闪电计数器增加了第三路放大器，其接收天线为一无方向性的垂直天线。

A 225°     B 125°      C 175°     D 255°

21 通过极小的方法按源的位置确定的源函数是可变的，对磁辐射场也可以建立类似的方程，最少需要（C）个站。

A 1        B 2           C 3          D 4

22 窄带 DFs用于检测水平闪电距离，它的工作频率一般以中心频率范围( A ), 在地面与电离层波导间的衰减一般是相对小的，而闪电讯号能量是相对高的。

A 5~10kHz     B 6~10kHz     C 5~8kHz          D 5~15kHz

23 "与门"宽带 DFs 与窄带 DF 一样，对位置误差是敏感的。这些误差是通过出现（D）引起的，其磁场是由干不平坦的地表和邻近导体，

A 不必要的电压           B 不必要的电场

C 不必要的电流           D不必要的磁场

24通常误差估计用一个置信椭圆表示，在椭圆内出现闪击的可能性为（ D ）。

A 96%      B 98%        C 97%     D 99%

25记录的VHF脉冲宽度范围约为( B)，系统极限大约2μs。平均每70μs获得一次VHF定位。

A 0.1μs    B 0.2μs   C 0.3μs   D 0.4μs

26 如果干涉仪用模拟信号记录，输出的是一个时间变化的正弦讯号，替代直流电压讯号，通过本底振荡器的频率与天线输出 f0 混频，则在中心频率等于 f0 输出记录和相位的关系为( C )。

A V=2Kcos(2πf0+2πDcosθλ)   B V=Kcos(πf0+2πDcosθλ)

C V=Kcos(2πf0+2πDcosθλ)   D V=Kcos(2πf0+πDcosθλ)

27 由美国国家闪电检测网（NLDN） 的106个探测数据可用最小二乘法计算最佳闪电位置，在最初的公式中，最佳方法是使一无约束的误差函数最小，其误差函数是角偏差的（A）。

A平方总和     B开平方根总和    C立方总和       D四次方总和

28 通过探测站报告的整个定时误差和具有标准偏差近似为( A )确定闪击时间的估计准确度。

A 1.0μs     B 2.0μs    C 3.0μs     D 4.0μs

29 U-2 飞机探测光谱仪是采用一对焦距为 1/8m 的 Ebert 光谱仪，中心波长为656nm，时间分辨率为5ms，观测的波长间隔为( C )，且可以调节至380～390nm。

A 120nm   B 160nm   C 320nm   D 640nm

30 利用雷达探测闪电，雷达波长需大于( B )，这样可以避免强降水掩盖闪电回波。用

A 5cm      B 10cm     C 15cm    D 20cm

三、多选题（30）

1.照相观测可以测量闪电的（ABC）特性。

A. 时间   B. 速度   C.结构   D.长度

2. 高速线扫描照相机的部件有哪些（ABCD）?

A. 物镜   B图像辅助装置   C图像感应器   D 视频放大器

3. 地面大气静电场强度可以利用测量天线与大地之间的电压来确定。感应大气电场的天线可以是（ABC）。

A平板       B金属球     C垂直的金属导线     D 圆板

4根据测量要求，测量电场的感应器有哪几种类型（ABC）。

A 平板型     B球形     C鞭状   D 条状

5. 电子学方法进行电场强度的监视特点（ABD）。

A监视时间是电子系统中等效 RC的函数

B只能在秒量级的时间内是可行的

C根据导体在电场中产生的感应电荷原理

D不能进行较长时间的电场观测

6旋转式大气静电仪由（ABCD）部分组成。

A大气电场感应器     B信号处理电路     C显示系统     D 雷暴警报器

7大气电场探空仪由（ABCD）组成。

A双球式大气电场感应器        B发射机

C地面的接收系统              D湿度仪

8. 大气电场探空仪可以测量下面那些物理量（ABD）。

A大气电场  B大气湿度   C 大气黏度    D大气温度

9. 闪电电流的（AC）参数，对于雷电的防护的设计是必须要考虑的一个重要参量。

A 幅值      B周期      C 波形        D 频率

10由观测得到的雷电流数据，可以推算出以下哪些量（ABC）？

A电荷      B能量      C电矩     D电压

11 测量雷电流峰值的磁钢棒可用（AC）组成。

A钴钢条         B 碳石         C粉状磁性材料       D 石英

12用于测量磁钢棒获取闪电电流的仪器，主要有（ACD）。

A闪电电流计               B 电压计

C磁涌浪波前沿记录器       D磁涌浪积分器

13 闪电单站定位仪的信号采样速率为（ABD）S-1。

A 10   B 5   C 0.5   D 1.25

14 定向闪电计数器有哪几种（ABC）。

A正负闪电计数器         B半导体闪电计数器

C闸流管闪电计数器       D 栅极闪电计数器

15 雷暴的多站定位方法有哪些（ABCD）。

A电磁场振幅方法                    B磁定向法（MDF（Magnetic Direction Finder）

C闪电讯号到达时间（TOA）定位法    D磁定向和讯号到达时间（TOA）综合法。

16 探测闪电方向的相交的磁定向器可以分为两种类型（AD ）。

A 窄带 DFs                   B宽带 DFs

C "非门"宽带DFs              D "与门"宽带DFs

17 Krider 设计了个对地闪电中最初的一次回击起响应的"与门"宽带 DFs。通过测量（ABCD），用已知的第一和随后回击的特征并比较这些特征，用以区分磁场的回击波与云内过程的波和各种非闪电荷电源波。

A 回击波的上升和下降时间            B 峰的结构

C 通过零相交线相反极性的大小        D最初电场讯号的变化

18 单个时间到达感应器给出闪电电磁场讯号的某部分到达感应天线的时间，对于闪电定位的时间到达系统可分为三种基本类型（ABC）。

A甚短基线系统         B短基线系统

C长基线系统           D 超长基线系统

19 闪电定位的最佳方法是同时利用(AB )。

A 磁定向（MDF）法            B 讯号到达时间（TOA）法

C 电磁场振幅方法              D 电流定位方法

20 对于三种不同类型(ABC )的 dE/dt波确定闪电讯号到达的时间。

A 上升部分的半峰值   B 峰   C 半峰值的下降部分  D 全波

21 对于地闪的定位方法多数基MDF或TOA方法，闪电定位和防护公司发展了一个将 MDF 与 TOA 相组合信息法（IMPACT），这一方法的信息来自于（ABCD）。

A MDF感应器           B TOA 探测器

C Impact 探测器         D测量闪电脉冲波到达时间和所有闪击的方向。

22 1980年 Walfe 和 Nagler首次提出在静止卫星上获取(ABC )放电图像。

A 高空间分辨率    B 高探测效率 C  昼夜探测闪电   D 高精度

23 LMS成图探测器能连续地探测大范围区域的（ABCD），其空间探测分辨率为 10km。

A 闪电发生的时间    B 闪电的辐射能      C 云闪     D 地闪

24 以下哪些设备可以监测雷暴（ABCD）。

A U-2飞机   B DMSP扫描仪  C LMS成图探测器  D 雷达

25 LMS仪器由哪些部分组成（ABCD）。

A 光学系统 B 焦平面组件 C 高速A/D转换及接口电路  D 实时信号处理系统

26 美国国家闪电监测网中NLDN探测站包含哪些部分（ABC）。

A ARSI国家网  B 59个TOA探测站   C 47个IMPACT探测站   D LMS成图探测器

27 以下哪几种模式（ AC ）可由测量的磁通量密度计算闪电电流。

A Bruce 和Golde 模式      B 电流积分模式      C 线传输模式    D 磁通增益模式

28 静电电场强度测量有哪些方法（ ABC ）？

A 平板天线测量               B 旋转式大气静电场仪

C 大气电场探空仪             D 单站测量仪

29 磁场测量系统里面包含哪些部分（ ABCD）？

A 非导体电阻    B 低损耗电容   C 同轴屏蔽电缆连接点  D 共模抑制调节

30 雷电的计数和定位可以通过哪些仪器实现（ABC ）。

A非定向闪电计数器            B 闪电单站定位仪

C 定向闪电计数器              D 大气探空仪

四、简答题（10）

1. 雷电监测方法有哪些？

雷电的监测方法主要有：目测、照相、电场仪、闪电计数器、光谱仪、脉冲电压记录仪、卫星闪电探测器、声探测器、雷达探测等。

2. 简述旋转式大气静电仪的组成部分及各自的作用？

1）大气电场感应器：它由上、下两片相互平行的，有一定间距形状相似的4叶片连的金属片由马达驱动旋转，称为动片，并与地相连接，它既起屏蔽定片的作用，又使定片暴露于大气电场中；

2）信号处理电路：它将交变电信号进行放大等处理为显示系统所要求的信号；

3）显示系统：它可以用示波器，或用打印机或记录器等显示大气电场信号；

4）雷暴警报器：根据测量的电场的大小和变化，预测雷暴出现的可能，并发布近距离雷暴警报。

3.简述测量雷电流的三种方法及其原理？

测量雷电流一般有以下三种方法∶

第一种方法;通过测量精密分流电阻上的电压降，由此可算出闪电电流的大小。

第二种方法∶是利用感应线圈上的电压 V=M di/dt，测出 V，再对时间积分，就能求出闪电电流，即 i=M-1Vdt

第三种方法∶采用数字贮存示波器自动记录闪电电流的波形。

在测量闪电电流中，如果在电路中采用电容和电感器件，就会影响测量的时间分辨率，所以在电路中不希望有电容和电感存在。为提高测量时间精度，可采用电阻分路和示波器进行。

4.闪电单站定位仪的原理？

单站定位系统是利用闪电电磁场相位差和闪电天、地波到达时间差的原理而制作的。可以测量250km范围内地闪的方位、距离、强度和极性。仪器的触发控制器由模数电路构成的云地闪识别器，其功能是区别地闪和云闪。它只接收地闪信号，拒绝云闪信号及非闪电于扰。云地闪鉴别器软件具有更强的甄别功能，以便在复杂的干扰条件下能正确无误地只接收地闪信号。信号实时处理软件完成地闪信号的测向、测距、强度和极性等计算。对于 140km 以内的地闪，主要根据极低频（ELF）频段几个频率的闪电电磁波相位差与距离的关系测距。对于140km 以外的地闪，根据改进了的地波和一次天波到达时间差方法测距。

5.定向闪电计数器的定向原理？

它是利用环形天线接收闪电信号，环形天线具有"8"字 形的方向图。对于一定的大气电场下，环形天线感应的有效电动势的幅度，与环形天线的的圈数和面积成正比，也与人射到环形天线上的闪电信号的余弦成正比通常将环形天线感应出来的有效电动势的振幅与其电场强度之比称有效位势。环形天线的有效位势写为：

H=2πnSλcosθ。

式中 H是环形天线的位势，单位∶m。n 是环形天线的圈数，S是环形天线的面积，λ是闪电波长，θ是闪电信号的人射角。当闪电光波的方向与环形天线平面相平行时，天线感应的电势最强，而在与天线垂直方向上，感应的电动势为零。这说明环形天线具备对闪电的定向能力。

6 简述窄带 DFs 的主要缺点及造成误差的原因？

窄带 DFs 的主要缺点是只能确定 200km 范围内的闪电，而且有大约10°的固有极化误差，误差一是由于非垂直通道部分，其在一平面内形成垂直于非垂直通道部分的圆形磁力线;二是由电离层反射的睛空波，其磁场同样是对于地面闪击点的方向的取向不合适。另外由于其它原因，不需要的磁场分量出现，如在定向附近非水平的导体地形和通过邻近裸露导体的再辐射。由此造成的误差通常称为位置误差。

7 闪电定位到达系统的三种类型和特点？

单个时间到达感应器给出闪电电磁场讯号的某部分到达感应天线的时间，对于闪电定位的时间到达系统可分为三种基本类型

- 甚短基线系统（几十到几百米）

- 短基线系统（几百千米）

- 长基线系统（几百到几千千米）

甚短基线和短基线系统通常工作在甚高频VHF，就是频率从 30 到约 300MHz，而长基系统频率工作于甚低频VLF和低频 LF，从3到300kHz，它一般认为 VHF辐射与空气爆炸过程相联系，而VLF讯号是由于在闪电通道内的电流。短基线系统给出了闪电通道的图像，并用于研究闪电放电发展的时空变化。通常采用长基线系统用于识别地面闪击点的平均位置。

8 简述国家闪电监测网流程？

地基感应器通过卫星系统将闪电资料输送监测网控制中心（NCC（Network Control Center）），在 NCC处理来自遥感器的数据，提供每次闪电放电的时间、位置、峰值电流，然后将这处理信息通过卫星广播通讯网返回到实时使用者的手中，所有这些发生于闪电放电的30～40s内，这一延迟由固有的30s和各种处理通讯延迟所组成。以0.1s 时间分辨率的地闪信息通过卫星广播线路发送，所有获取的其它高分辨率闪电和闪击数据通过另外的通讯线路传送。实时获取的数据在数天内再处理，作为永久的基本数据存档，为不需要实时数据的使用者选择使用。

9 简述LMS成图探测器的实时信号处理系统的功能和原理。

它的主要功能是将闪电信号从背景信号中分离出来，事实上，聚焦平面上只有一小部分是闪电信号数据，大部分是背景信号。实时处理器从背景噪声中检测闪电信号将数据率降低到百万分之一。实时处理器组件包括一个背景信号 P333、一个背景消除器、一个闪电事件阈值器、一个闪电事件选择器和一个信号鉴别器。背景信号测定器基本上是时间范围滤波器，逐个地对每一个像元进行背景信号测定。在完成的过程中，多路信号聚焦平面先将信号馈入缓冲器和限幅器，以确保强闪电信号不污染背景信号测定。然后信号由一部分增益（B）增大，对于同一像元增大到以前背景测定的（1-B）倍。选择部分增益与常规频率节奏滤波器中调整截止频率类似。数据处理器的输出表示闪电事件的强度及闪电发生的位置。然后把这些数据送到编码电子设备，格式化为一连续的数据流，再发送至地面，其数据率达每秒几百万比特量级。

10 简述雷达探测闪电的原理？

一个雷达天线针对一个活跃的雷暴闪电进行观测，在直角平面中雷达对闪电定位的空间分辨率随距离的增加而减小，检测闪电的范围取决于雷达天线波束大小。一个窄的波束只能检测很少的闪电，其方位是很窄的，但在垂直方向的范围在0～60°。较长波长的雷达波较容易测量到降水中的闪电。实际情况中雷达波长需大于10em，这样可以避免强降水掩盖闪电回波。用波长10cm波段，可在强中心以外的降水中检测到闪电。而使用极化雷达可以抑制降水回波，加强闪电回波。雷达用于闪电通道观测是由于通道有很高的反射率，对于时间几百毫秒和温度>5000K的等离子是高密度的。当闪电通道中的离子为高密度时，可以把闪电通道看作云中的金属导线或电缆，如果降水回波不是十分强，它很容易被检测到。

第十章

一、填空题（30）

1 雷暴季节仅表示的是一年中雷暴活动发生的月份，它粗略地反映全年雷暴活动的年分布和强弱程度。

2 雷暴持续期仅表示一年中可能发生雷暴的持续天数，而不表示一年中雷暴可能发生多少天。

3 雷暴日指该天发生雷暴的日子，而不论该天雷暴发生的次数和持续时间。

4 年雷暴日更为可靠地反映全年雷暴的活动，但是不能反映一天中雷暴发生多少次或雷暴持续时间。

5 总的闪电密度是指一年内单位面积地面上空发生各类闪电的次数。

6 平均总闪电密度是指总闪电密度的多年平均结果。

7 逐时年雷暴时是指一天中某一小时内在全年中的雷暴时数，单位时。

8 年雷暴月是一年中雷暴月数，雷暴月是这该月发生过雷暴。

9 当地需暴 是指离测站近能听到雷声的闪电，但有时只有雷声不见闪电。

10 雷电的气候统计特征主要包括雷电活动的地理分布和雷暴活动的时间变化特征。

11 对大范围区域的雷电气候统计可以根据雷电观测资料绘制雷暴参量的等值线分布图，表征大范围雷暴活动的时间变化特征。

12 对于单个测站的雷暴统计一般制作该处的雷暴活动参量的日变化和年变化曲线，表征该处雷暴的活动规律。

13 平均年雷暴时的地理分布比平均年雷暴日更能反映雷暴活动的强弱程度的地理分布。

14 根据平均年雷暴时与平均年雷暴日之比的地理分布特征，可将我国雷暴活动分成三个区。

15 平均年雷暴时与平均年需暴日间的经验公式为Th=aTdb

16 我国平均季雷暴日随季节和地理而变，春季平均季雷暴日偏低，夏季平均雷暴较高，秋季雷暴日低于春季。

17 在冬季我国大部地区无季雷暴活动，平均季雷暴日为0.1～3d。

18 雷暴活动在全球分布是极不均匀的，就全球平均而言，在任何一个时刻同时存在约2000个雷暴，每秒钟约发生 100次闪电。

19全球平均年雷暴日的高值区主要位于非洲中部、美洲中部、东南亚和我国海南岛。

20 闪电密度是指单位面积上和单位时间内发生闪电的数值，又称闪电频数。

21 总的闪电密度为地闪和云闪 密度之和。

22 从防雷角度分析，地闪发生的频数 是确定地闪对人类和建筑物危害的最重要的参数。

23 全球晴天大气电流强度 定义为单位时间内由全球睛天大气向地球表面输送的总电荷。

24 整层大气电荷密度因时、因地而异，它决定于整层大气电场的垂直廓线的时、空分布。

25 Schumann共振特性与闪电距离和电离层有关，电离层的作用表现为对 Schumann 共振有日变化和季节变化。

26 闪电密度与纬度间关系式为 Ng=(0.1+0.35sinλ)(0.4±0.2)T

27 全球晴天大气电阻定义为地球表面与电离层下界之间全球大气的总电阻，它与整层气柱电阻的关系为 R=Re/S 。

28 从地面至高度h单位截面气柱内的晴天大气电荷定义为晴天气柱电荷密度。

29 全球大气电荷数值为 5.6*105C。

30 全球表面晴天大气电流强度为1500A

二、单选题（30）

1（ A ）只能大概的反映全年雷暴活动的年内分布和强弱程度的多年平均情况。

A 平均雷暴季节 B雷暴季节  C 平均雷暴持续期   D 雷暴持续期

2  ( A ) 的观测资料可表征全年雷暴活动的日变化的多年平均结果。

A 平均逐时年雷暴时    B 逐时年雷暴时   C 总的闪电密度    D  地闪密度

3 平均地闪密度是指地闪密度的多年平均结果，单位为(  C  )。

A km/a    B km-2/a     C km2/a       D km-1/a

4 一年中雷暴发生的月数用（ A ）表征。

A 年雷暴月      B雷暴月  C 平均月雷暴日     D雷暴季节

5 气象站记录雷电的时间间隔需要超过（ B ）。

A 10min      B 15min    C 20min      D 25min

6听不到雷声的离测站远的闪电或称远电,它一般距测站点在（ D ）以上，在雷电活动统计时，对这类闪电就不作统计。

A 5～10km       B 5～20km    C 10～30km       D 20～30km

7 雷暴活动的气候统计使用的资料越长，则雷暴活动的气候代表性就越好，通常至少要有（ B ）年以上的观测资料，才能得到较好的气候代表性。

A 5   B 10    C 15      D 20

8 根据多年的雷暴观测资料，我国雷暴区可以大致分成（ D ）个地区。

A 1   B 2   C 3   D 4

9 我国雷电分区第一区的平均年雷暴日时间为（C ）。

A 30~50d   B 10~50d   C 20~50d    D 40~50d

10 下面那个地方属于我国雷电分区第三区（ B ）。

A 内蒙古自治区东南部             B 甘肃省中部和西北部

C 河北东南部和河南省大部地区     D 甘肃省东南部

11 两广南部地区平均年雷暴日偏高，为( A )，其中海南岛中部的琼中和儋县，高达124d，是我国年雷暴日最高的地区。

A 90～120d   B 60～120d   C 80～120d   D 100～120d

12 雷电分区第四区的地形、地貌变化很大，平均年雷暴日的距离变化也大，即平均年雷暴日的等值线分布十分密集，200～300km范围内，平均雷暴日可变化( B )。

A 10～40d     B 30～40d    C 20～40d    D 20～60d

13 根据平均雷暴时的地理分布进行分区，第一区的平均年雷暴时为（ B ）。

A 40～200时      B 50～200时  C 60～200时   D 80～200时

14根据平均雷暴时的地理分布进行分区，第三区的平均年雷暴时为（ C ）。

A 100~160h     B 160～200h    C 小于 50h    D 120~200h

15 下面那个地方属于我国平均雷暴时的地理分布分区第二区（ B ）。

A内蒙古东北部    B山西北半部   C长江两岸地区   D 塔里木盆地的塔克拉玛沙漠

16 下面那个地方属于我国平均雷暴时的地理分布分区第四区（ B ）。

A 河北南半部             B 广东和广西地区

C西南云贵山脉地区         D云贵高原西部山区的东缘地带

17 根据平均年雷暴时与平均年雷暴日之比的地理分布，可将我国雷区分成（C）个区。

A 1     B 2     C 3     D 4

18 由平均年雷暴时与平均年雷暴日之比的地理分布分区的第一区的比值为（ A ）。

A 2.5～3.0    B 3.0～4.0   C 4.0～5.0   D 2.0～3.0

19 属于由平均年雷暴时与平均年雷暴日之比的地理分布分区的第二区的为（ B ）。

A 陕西省北部    B黄河以南地区    C山西省中北部     D新疆维吾尔自治区

20 根据春季平均季雷暴日划分分区，第一区的雷暴日为（ D ）。

A 10～15d      B 小于2d      C 20~30d          D 2～6d

21 根据春季平均季雷暴日划分分区，以下地区属于第二分区的地方是（ C ）。

A 四川盆地     B 黑龙江北部地区      C海南岛     D 新疆北部山区

22 根据夏季平均季雷暴日划分，第一区的雷暴日为（ A ）。

A 20～35d   B 20~30d       C 50～60d      D  20～40d

23 根据夏季平均季雷暴日划分，以下地区属于第四分区的地方是（ B ）。

A 山西三省      B 中南地区    C长江两岸       D 新疆西北角

24 根据秋季平均季雷暴日划分，第一区的雷暴日为（ A ）。

A 3～7d    B 15～20d    C 10～20d     D 5~10d

25 根据秋季平均季雷暴日划分，以下地区属于第三分区的地方是（ D ）。

A 山西三省      B 中南地区    C长江两岸       D 新疆西北角

26全球年平均雷暴日的地理分布与( ABCD )及局地条件有关。

A 大气环流    B海陆分布      C 地形和地貌      D 冷暖洋流

27 闪电持续时间与雷暴日的关系为（A）。

A Th=0.76T1.3  B Th=0.56T1.3 C Th=0.76T1.6 D Th=0.56T1.6

28 闪电密度与纬度间关系式为（ B ）。

A Ng=(0.1+0.35sinλ)(0.4±0.2)2T       B  Ng=(0.1+0.35sinλ)(0.4±0.2)T

C Ng=(0.2+0.35sinλ)(0.4±0.2)T        D Ng=(0.1+0.35sinλ)(0.4±0.1)T

29晴天气柱电阻定义为从地面到高度h单位截面晴天气柱电阻，它与高度 z的晴天大气总电导率之间的关系为（ C ）。

A Rzh=02h1λ(z)dz         B Rzh=0h2λ(z)dz

C Rzh=0h1λ(z)dz          D Rzh=0h2λ(z)dz

30 全球表面晴天大气电阻值为（ B ）。

A 100 Ω        B 200 Ω        C 300 Ω        D 400 Ω

三、多选题（30）

1 表征雷电活动更理想的参数是用闪电密度参量，包括（ABCD）。

A 总闪电密度    B地闪密度    C 平均总闪电密度    D平均地闪密度

2 在对雷电统计时将雷电分成两种（ AD ）。

A 当地需暴      B  云闪            C 近闪         D 远闪

3 雷电的气候统计特征主要包括哪些（AC ）。

A 雷电活动的地理分布            B 雷电活动的空间分布

C 雷暴活动的时间变化特征       D 雷暴活动的空间变化特征

4.以下哪些雷暴日属于我国雷电分区第二区（AB ）。

A 40～50d     B 90～120d    C 不到20d     D 80～90d

5 以下哪些区域是属于我国雷电分区第一区的（ ABC ）。

A 内蒙古自治区东北部     B 河北西北部和山西北部地区

C 河北东南部             D甘肃省中部和西北部

6 以下哪些雷暴日属于我国雷电分区第四区（CD ）。

A 20~50d        B 40～50d         C 30～40d         D 50～80d

7 以下哪些区域是属于我国雷电分区第三区的（ AD ）。

A 内蒙古自治区西南角              B 河北西北部

C 两广南部地区                   D 青海省西北部

8 以下哪些时间属于我国平均雷暴时分区第一区（ABC ）。

A  50～200时        B 75~150时    C 100~160    D 400~600 时

9 下面那个地方属于我国平均雷暴时的地理分布分区第二区（ BCD ）。

A内蒙古东北部     B 长江两岸地区    C广东和广西地区    D洞庭湖和湘江流域

10 以下哪些时间属于我国平均雷暴时分区第三区（BC ）。

A  50～200时        B 小于 50h    C 低于10～20h    D 400~600 时

11 下面那个地方属于我国平均雷暴时的地理分布分区第四区（ BD ）。

A内蒙古东北部         B 云贵高原西部山区的东缘地带

C广东和广西地区       D四川西部到南部山脉

12 由平均年雷暴时与平均年雷暴日之比的地理分布分区的第二区的比值为( AB )。

A 3.0～4.0         B 4.0～5.0       C 2.5～3.0      D 2.0～3.0

13 属于由平均年雷暴时与平均年雷暴日之比的地理分布分区的第一区的为（ AB ）。

A黑龙江省    B 内蒙古自治区中部  C 黄河以南地区  D 云南省西北角

14 由平均年雷暴时与平均年雷暴日之比的地理分布分区的第一区的比值为( AD )。

A 2.5～3.0        B 4.0～5.0       C 3.0～5.0    D 2.5~3.5

15 由平均年雷暴时与平均年雷暴日之比的地理分布分区的第三区的为（ BD ）。

A黑龙江省    B 新疆维吾尔自治区  C 黄河以南地区  D西藏自治区

16 根据春季平均季雷暴日划分分区，第二区的雷暴日为（ AC ）。

A 10～15d      B 小于2d      C 20~30d          D 2～6d

17 根据春季平均季雷暴日划分分区，以下地区属于第一分区的地方是（ AB ）。

A 四川盆地     B 黑龙江北部地区      C海南岛     D 新疆北部山区

18 根据夏季平均季雷暴日划分，第二区的雷暴日为（ BC ）。

A 20～35d   B 20~30d       C 50～60d      D  20～40d

19 根据夏季平均季雷暴日划分，以下地区属于第一分区的地方是（ AD ）。

A 山西三省      B 中南地区    C长江两岸       D 内蒙古

20根据秋季平均季雷暴日划分，第一区的雷暴日为（ AD ）。

A 3～7d    B 15～20d    C 10～20d     D7～8d

21 根据秋季平均季雷暴日划分，以下地区属于第二分区的地方是（ CD ）。

A 山西三省      B 中南地区    C长江两岸       D 海南岛地区

22 全球平均年雷暴日的低值区包括以下哪些地区( ACD )？

A 吉布森沙漠    B 我国海南岛     C东北太平洋地区     D南太平洋

23 全球大气电学量包括哪些物理量（ABCD ）。

A整层晴天大气电位差         B全球晴天大气电流强度

C整层大气柱电               D 全球表面面电荷密度

24 全球的电荷输送有包含以下哪些过程（ ABCD ）。

A雷暴云将正、负电荷分离。

B自由电荷随高度是增加的，方向向上的电流是由向下的负电荷造成的。

C电流是由电场作用下的传导电流，也可以强对流产生的对流电流，正电荷源是地面的尖端电晕放电

D雷暴的闪电形成充电电流，降水电流，尖端电流等电荷输送过程。

25以下哪些物理量可以输送电量（ABC）。

A闪电电流    B 尖端放电电流    C 降水    D 季风

26以下对降水输送的电量描述正确的有（ABCD）。

A降水有时带正电荷，有时带负电荷

B带正电的雨量大于带负电的雨量

C雷暴的强降水中心处的降水荷正电

D低压的稳定性降水主要带正电荷

27 以下电流值属于降水电流值范围的是（ AB ）。

A 10-15A.cm-2     B 10-12A.cm-2     C 10-10A.cm-2     D 10-5A.cm-2

28根据实际测量到的哪些物理量（ ABCD ），可以估算各地表的电荷收支。

A晴天大气电流  B地闪电流  C尖端放电电流  D降水电流向

29 以下哪些距离值（AB）是属于地球的范阿仑辐射带。

A 1000km    B 3000km   C 5000km   D 7000km

30太阳磁场具有较为复杂的结构，并随时间变化，随太阳自转，从地球上观测到的太阳磁场的赤道剖面呈扇形结构，通常由( BD )个磁扇区组成。

A 1       B 2       C 3      D 4

四、简答题（10）

1. 简述表征雷电活动的参数是哪些，并解释它们的意义。

表征雷电活动更理想的参数是用闪电密度参量。它包括总的闪电密度、地闪密度、平均总闪电密疫、平均地闪密度。它们的意义如下∶

（1）总的闪电密度∶指一年内单位面积地面上空发生各类闪电的次数，单位 km-2/a;

（2）地闪密度;指一年内单位面积地面发生地闪的次数，单位 km-2/a;

（3）平均总闪电密度∶总闪电密度的多年平均结果，单位 krn-2和a;

（4）平均她闪密度;地闪密度的多年平均结果，单位 km2/a。

2 简述雷暴日、月雷暴日、季雷暴日和年雷暴日的含义？

雷暴日指该天发生雷暴的日子，而不论该天雷暴发生的次数和持续时间;月雷暴日是指一个月中的雷暴天数，单位天。它反映的是一月内雷暴活动的强弱程度;季雷暴日是一个季度内雷暴天数。年雷暴日是一年中的雷暴天数。年雷暴日更为可靠地反映全年雷暴的活动，但是不能反映一天中雷暴发生多少次或雷暴持续时间。

3 简述雷暴分区第一区的范围和特点。

范围为长江以北、105°E以东地区;主要包括黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区中部和东北部、河北省、山东省、江苏省、安徽省西北大部、山西省、河南省、溯北省大部、陕西省、四川省东半部、宁夏回族自治区和甘肃省东南角等地区。雷暴日;平均年雷暴日为20~50d，这一区的范围较大，各地区的年雷暴日有所不同，但是随纬度的变化不大。

其中 ①内蒙古自治区东北部、黑龙江、吉林和辽宁省等地区平均年雷暴日为 20～40d，有些地区略偏高。

②内蒙古自治区东南部、河北西北部和山西北部地区雷暴日偏高;

③河北东南部和河南省大部地区平均年雷累日偏低;

④泰岭以北陕西和甘肃的渭河流域一带年平均雷暴日偏低;

⑤地势低洼的四川盆地，平均年雷暴日低于同纬度地区的值。

4 简述我国秋季平均雷暴时的分区划分及特点？

第一区：秋季平均季雷暴时可达5～10h左右;平均季雷暴时随纬度变化不显著。

第二区：平均季雷暴时随纬度增加而明显减小，长江两岸的平均季雷纂时为10~20h左右，而到两广地区为 50～70h左拓，广西东兴平均季雷暴时达 123h，是我国秋季平均季雷暴时最高的地区。东南沿海丘陵地带平均季雷暴时高于同纬度其它地区。

第三区：除新疆西北角之外的大部分地区的夏季平均季雷暴时偏低，一般小于等于 5h，是我国夏季平均季雷暴时最低的地区，新疆西北部地区可达5～10h左右。

第四区：东部和中部地区平均季雷暴时为 20~60h 左右;云南西南部地区平均季雷暴日偏高，一般可达70～100h。

5 简述雷暴活动的年变化和日变化。

平均年雷暴日，平均年雷暴持续时期和平均雷暴季节不仅因地而异，平均年雷暴月的年变化也不相间，往往随纬度、地理条件而变化。据对我国527个气象台站雷暴活动的统计发现，我国的雷暴活动主要集中在6~8 月，其中以7 月份的雷暴活动最为频繁，纬度较高的东北三省和新疆等地区，雷集活动较早，因此平均月雷暴日年变化的峰值位于6～7月，并以 7月为主;而青海、宁夏、内蒙古、山西、诃北、江苏，河南、广西、四川、贵州等地区，雷暴活动较晚， 雷暴活动的日变化因地而异，根据我国 28个城市的资料分析表明，平均逐时年雷暴时的日年变化曲线具有单峰单谷型，其中哈尔滨、兰州、西安、上海、抗州、福州、郑州、昆明等地谷值差较大，而北京、济南、南京、南昌、、南宁、成都等地峰谷值差较小。

6 简述全球雷暴的纬度变化和海陆差异。

（1）纬度的差异∶平均年雷暴日具有随纬度增加而递减的分布趋势，因此平均年雷暴日高值区多位于纬度小于 20°的大陆上，而在 70°N以北地区和 60°S以南地区，平均年雷暴日递减至1d以下。在大陆上赤道地区的平均年雷暴日约为100～150d，热带地区的平均年雷暴日约为 75～100d，中纬度地区的平均年雷暴日约为30～80d，极地的平均年雷暴日一般约为1d。在南半球，雷暴活动的南界大致位于 60°S附近，但有些地方的雷暴活动的纬度更低。在北半球，雷暴活动的范围比南半球广，北界大致可达 70°N 附近，甚至在北极地区的一些地方也有雷暴出现。

（2）海陆差异：从DMSP卫星观测资料表明，由于陆地的热惯量小，地面加热升温快，陆地上的对流活动较海洋频繁，雷暴活动明显大于同一纬度的海洋，雷暴的高值区出现于陆地，而低值区出现于海洋。

7 简述闪电密度定义。

闪电密度是指单位面积上和单位时间内发生闪电的数值，又称闪电频数。它的气候值包括平均总闪电密度和平均地闪密度。总的闪电密度为地闪、云闪密度之和。单位为km-2·s-1，或km-2·a-1。对一个区域研究，所取面积1000km²。

在雷暴活动期间，各地的闪电密度相差很大。观测表明，当雷暴发展到后期，云闪要比地闪出现的闪电密度高；而总闪电密度增加时，地闪对总的闪电数的比就减小。地闪对总闪电数的比例数由 0～10次/min 闪电发生率的 90%减小到 70次/min.以上闪电发生率的9%。从防雷角度分析，地闪发生的频数是确定地闪对人类和建筑物危害的最重要的参数。

8 简述全球大气电过程。

在地球上局地的雷电过程可以通过电离层和地球的电传导作用而遍及全球，它对维持晴天大气电场 100V/m起重要作用。在睛天大气中存在方向垂直向下的晴天大气电场，大气荷正电荷，而地球荷等量的负电荷，大气的电导率随高度增加，大约到50km高度处，就是众所周知的电离层，它对于缓变的电讯号，成为很好的导体，无线电波在此被反射。在晴天大气区域，电离层与地球之间的电压约为300kV，为维持这一电压，地球表面需荷约10°C的负电荷，而整个大气则需荷等量的正电荷。由于大气离子的存在，大气本身有弱的导电特性，在睛天大气中，大气电流的量级约为1000A，消耗大气和地球的荷电。

大气中存在有复杂的电过程。主要有（1）在大气电场作用下，正离子向下运动，形成晴天大气传导电流，将大气中的正电荷输送给地球，同时地面的负电荷向上运动与向下的正电荷中和。如果无相反的电荷输送，晴天大气电场就很快消失，但是实际上大气电场是稳定的。这就说明大气中必定有一与晴天大气电相反方向的电荷输送。（2）在有云区，电场方向相反，当有雷电出现时，出现闪电电流、尖端电晕电流和降水电流。

9 简述全球大气电荷输送过程。

电荷的输送有以下几种过程∶

（1）雷暴云具有将正、负电荷分离的机制，在云的上部荷正电荷、下部荷负电荷，这种电荷分离相当于形成向上的充电电流，而云内的电导率决定了云内的泄漏电流。

（2）由于雷暴顶部的正电荷作用，在云之上大气的电场方向与晴天大气电场相反。由于自由电荷随高度是增加的，方向向上的电流是由向下的负电荷造成的。

（3）云下的电场与晴天申电场方向相反，电流是由电场作用下的传导电流，也可以强对流产生的对流电流;正电荷源是地面的尖端电晕放电。

（4）在云下，雷暴的闪电形成充电电流，降水电流，尖端电流等电荷输送过程。

10 简述Schumann共振原理。

闪电产生的巨大的瞬变电磁场，来自这种侧向伸展源的径向宽带电磁场脉冲进人球形电容器的腔体内。其电磁场脉冲的最低频率分量在衰减之前可绕全球传播几次。在脉冲波环绕全球几次传播中，沿多重路径中因波的相位的相加和相消产生一个共振线谱，谱的主要特性可以用地球-电离层腔体的准横向电磁标准模式精确地描述。总的共振谱是由全球闪电总数效应的不相于看加。这种共振称之为 Schumann共振。从原则上它可以在地球上的任何地方观测到，但是由于共振的电磁场振幅很弱，容易为邻近的闪电和无关的人造电磁噪声源所模糊。Schumann共振构成在频率范围6～50Hz的电磁谱波有背景主分量。